所在行政区：南京市江宁区            编号GY2019BZ05

建设项目环境影响报告表

项目名称： 年产64000万只电子元件项目

建设单位（盖章）：南京时恒电子科技有限公司

南京时恒电子科技有限公司

编制日期：2019年5月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产64000万只电子元件项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 南京时恒电子科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 汪洋 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 吕立勇 |  |  |  |
| 通讯地址 | 南京市江宁区湖熟街道金阳路18号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13851611229 |  |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 210000 |  |
| 建设地点 | 南京市江宁区湖熟街道金阳路18号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 南京市江宁区行政审批局 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 江宁审批投备[2018]354号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 重大变动，重新报批 |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | [C3983]敏感元件及传感器 制造 |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 13274.1（全厂） |  |  |  |  |  | 建筑面积 (平方米) |  | 5832 |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 7788.63 |  | 环保 投资(万元) |  |  |  | 35 |  | 环保投资 占总投资 |  |  |  | 0.45% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2019年6月 |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设施规格、数量：本项目所用的原辅材料见表1-1，主要设备见表1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  |  | 名称 |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 5890 |  |  |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  | / |  |  |
| 电（度/年） |  | 20万 |  |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  |  |  | / |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  |  | 其他 |  |  |  |  | / |  |  |
| 废水（工业废水R、生活污水R）排水量及排放去向： 建设项目实行雨污分流，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网；元件清洗废水（744t/a）经污水处理装置预处理预处理；芯片清洗废水（1190.4t/a）经沉淀池+沉淀池+絮凝沉淀池预处理；食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一并经化粪池处理。预处理后的元件清洗废水、芯片清洗废水、生活污水、食堂废水最终与水喷淋废水（99.2t/a） 进南京时恒敏感元件有限公司地埋式污水处理设备处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮和TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）后，接管湖熟集镇污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后，排入句容河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设备 1、原辅材料 本项目主要原辅材料见表1-1。 表1-1项目主要原辅材料表 序号; 对应产品; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; MF52A; CP 线; 吨; 50; 存放仓库. 2; 助焊剂; 吨; 0.4; 存放仓库，桶装，10kg/桶，95%乙醇，1%活性剂，4%载体. 3; 环氧树脂; 吨; 2; 存放仓库，桶装5kg/桶，50-75%环氧树脂，15-45%固化剂，3-40%硅微粉. 4; 芯片; 万只; 38000; 存放仓库. 5; 无铅锡条; 吨; 0.8; 存放仓库，98.5%锡，1%银，0.5%铜. 6; 洗涤精; 吨; 0.2; 存放仓库，桶装，5kg/桶，表面活性剂15-20%，软水80-85%. 7; 测试油; 吨; 3; 存放仓库，桶装，170kg/桶，＞99.9%液体石蜡. 8; 无水乙醇; 吨; 0.5; 存放仓库，桶装，10kg/桶，99.7%乙醇. 9; CWF; 五金件; 万只; 2100; 存放仓库. 10; 电线; Km; 16000; 存放仓库. 11; 环氧树脂; 吨; 4; 存放仓库，桶装，5kg/桶，50-75%环氧树脂，15-45%固化剂，3-40%硅微粉. 12; 芯片; 万只; 2500; 存放仓库. 13; 无铅锡条; 吨; 0.2; 存放仓库，98.5%锡，1%银，0.5%铜. 14; 无水乙醇; 吨; 0.6; 存放仓库，桶装，10kg/桶，99.7%乙醇. 15; 丙酮; 吨; 0.6; 存放仓库，桶装，10kg/桶，99%丙酮. 16; MF58; 玻璃壳; 万只; 25000; 存放仓库. 17; 杜美丝引线; 万根; 50000; 存放仓库. 18; 芯片; 万只; 25000; 存放仓库. 19; 助焊剂; 吨; 0.2; 存放仓库，桶装，10kg/桶，95%乙醇，1%活性剂，4%载体. 20; 无铅锡条; 吨; 2; 存放仓库，98.5%锡，1%银，0.5%铜. 21; 洗涤精; 吨; 0.2; 存放仓库，桶装，5kg/桶，表面活性剂15-20%，软水80-85%. 22; 测试油; 吨; 0.8; 存放仓库，桶装，170kg/桶，＞99.9%液体石蜡. 23; MF52BCD; 漆包线; 吨; 0.4; 存放仓库. 24; 电线; Km; 3800; 存放仓库. 25; 环氧树脂; 吨; 0.6; 存放仓库，桶装，5kg/桶，50-75%环氧树脂，15-45%固化剂，3-40%硅微粉. 26; 芯片; 万只; 4500; 存放仓库. 27; 无水乙醇; 吨; 0.3; 存放仓库，桶装，10kg/桶，99.7%乙醇. 28; 丙酮; 吨; 0.3; 存放仓库，桶装，10kg/桶，99%丙酮. 29; 无铅锡条; 吨; 0.2; 存放仓库，98.5%锡，1%银，0.5%铜. 30; 芯片; 阴阳树脂; 吨; 0.1; 存放仓库. 31; 氧化铜; 吨; 1.5; 存放仓库. 32; 四氧化三锰; 吨; 6; 存放仓库. 33; 氧化镍; 吨; 4; 存放仓库. 34; 三氧化二铁; 吨; 5; 存放仓库. 35; 四氧化三钴; 吨; 4; 存放仓库. 36; 银浆; 吨; 0.28; 存放仓库，60-80%银，1-10%乙基纤维素，20-40%松油醇，1-10%玻璃. 项目主要原辅材料理化性质见表1-2。 表1-2主要原辅材料理化特性一览表 名称; 理化特性. 锡; 碳族元素，原子序数50，原子量118.71，锡在地壳中的含量为0.004%，几乎都以锡石(氧化锡)的形式存在，此外还有极少量的锡的硫化物矿。金属锡柔软，易弯曲，熔点231.89℃，沸点2260℃。有三种同素异形体：白锡为四方晶系，晶胞参数：a=0.5832nm，c=0.3181nm，晶胞中含4个Sn原子，密度7.28克/立方厘米，硬度2，延展性好；灰锡为金刚石形立方晶系，晶胞参数：a=0.6489nm，晶胞中含8个Sn原子，密度5.75克/立方厘米；脆锡为正交晶系，密度6.54克/立方厘米。 在空气中锡的表面生成二氧化锡保护膜而稳定，加热下氧化反应加快；锡与卤素加热下反应生成四卤化锡；也能与硫反应；锡对水稳定，能缓慢溶于稀酸，较快溶于浓酸中；锡能溶于强碱性溶液；在氯化铁、氯化锌等盐类的酸性溶液中会被腐蚀。. 乙醇; 分子式C2H6O；CH3CH2OH，无色液体，有酒香，分子量46.07，蒸汽压5.33kPa/19℃ 闪点：12℃，熔点-114.1℃ 沸点：78.3℃，与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂，相对密度(水=1)0.79；相对密度(空气=1)1.59，稳定，易燃液体，用于制酒工业、有机合成、消毒以用作溶剂。 毒性：属微毒类。 急性毒性：LD507060mg/kg(兔经口)；7340mg/kg(兔经皮)；LC5037620mg/m3，10小时(大鼠吸入)； 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。. 丙酮; 分子式C3H6O；CH3COCH3，无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发 ，分子量58.08，蒸气压53.32kPa/39.5℃ 闪点：-20℃，熔点-94.6℃ 沸点：56.5℃，与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂，相对密度(水=1)0.80；相对密度(空气=1)2.00，稳定，低闪点易燃液体，地基本的有机原料和低沸点溶剂 。 毒性：属低毒类。 急性毒性：LD505800mg/kg(大鼠经口)；20000mg/kg(兔经皮)；人吸入12000ppm×4小时，最小中毒浓度。人经口200ml，昏迷，12小时恢复。 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。. 环氧树脂; 环氧树脂是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学活性，可用多种含有活泼氢的化合物使其开环，固化交联生成网状结构，因此它是一种热固性树脂。双酚A 型环氧树脂产量最大，品种最全，而且新的改性品种仍在不断增加，质量正在不断提高。. 测试油; 主要成分为石蜡油，碳原子数约为18～30的烃类混合物，主要组分为直链烷烃（约为80%～95%），还有少量带个别支链的烷烃和带长侧链的单环环烷烃（两者合计含量20%以下）。石蜡是从原油蒸馏所和的润滑油馏分经溶剂精制、溶剂脱蜡或经蜡冷冻结晶、压榨脱蜡制得蜡膏，再经脱油，并补充精制制得的片状或针状结晶。根据加工精制程度不同，可分为全精炼石蜡、半精炼石蜡和粗石蜡3种。每类蜡又按熔点，一般每隔2℃，分成不同的品种，如52，54，56，58等牌号。粗石蜡含油量较高，主要用于制造火柴、纤维板、篷帆布等。全精炼石蜡和半精炼石蜡用途很广，主要用做食品、口服药品及某些商品（如蜡纸、蜡笔、蜡烛、复写纸）的组分及包装材料，烘烤容器的涂敷料，用于水果保鲜、电器元件绝缘、提高橡胶抗老化性和增加柔韧性等，也可用于氧化生成合成脂肪酸。 密度(20℃,g/cm³) 0.87～0.98，闪点（℃）>230，运动粘度（mm²/s 100℃） 5～16，凝点（凝点 ℃）-20～12，苯胺点 （℃） 80～112，酸值（mgkOH/g） 1.45～1.52，芳烃（CA）含量 % <10，环烷（CN）含量 % 35±5，石蜡（CP）含量 % 60±5。. 洗涤精; 本项目使用的洗涤精为日用洗涤精，主要成分为表面活性剂和软水。 表面活性剂(surfactant)，是指加入少量能使其溶液体系的界面状态发生明显变化的物质。具有固定的亲水亲油基团，在溶液的表面能定向排列。表面活性剂的分子结构具有两亲性：一端为亲水基团，另一端为疏水基团；亲水基团常为极性基团，如羧酸、磺酸、硫酸、氨基或胺基及其盐，羟基、酰胺基、醚键等也可作为极性亲水基团；而疏水基团常为非极性烃链，如8个碳原子以上烃链。. 银浆; 银是白色有光泽的金属，原子结构是面心立方结构，熔点961.93℃，沸点2212℃，相对密度（水=1）10.49，汽化热250.58 kJ/mol，熔化热11.3 kJ/mol，蒸气压0.34 帕（1234K），声速2600 m/s（293.15K），反射率99%，电阻率1.586×10⁻⁸ Ω·m（20℃），电负性1.93（鲍林标度），比热容232 J/(kg·K)，电导率63×10⁶/（米欧姆），热导率429 W/（m·K）。银不易与硫酸反应，能用于清洗银焊及退火后留下的氧化铜火痕。银易与硫以及硫化氢反应生成黑色的硫化银，银在高温下可以和氧气反应，生成棕黑色的氧化银。在溴化钾(KBr)的存在下，金属银可被强氧化剂如高锰酸钾或重铬酸钾侵蚀。 松油醇性状 ：无色黏稠液体或低熔点透明结晶。相对密度0.9337。固化点-40℃，沸点220.85℃，折射率1.4831，可燃性： 可燃，具有紫丁香味，其甲酸酯及乙酸酯可用于香精配制，用于高级溶剂及去臭剂。亦用于医药、农药、塑料、肥皂、油墨工业中，又是玻璃器皿上色彩的溶剂。. 氧化铜; 化学式CuO，分子量79.545，CAS号1317-38-0，EINECS登录号215-269-1，熔点1026℃，不溶于水，密度6.3～6.9 g/cm3，无定形或结晶性粉末，黑色或棕黑色，稍有吸湿性，摩尔质量79.5454 g·mol-1，禁配物强还原剂、铝、碱金属，避免接触高温，酸性环境，分解产物氧化亚铜、氧气，主要用于催化剂，电极活化材料。. 四氧化三锰; 棕黑色粉末，熔点(℃)：1567，相对密度（g/cm3）：4.718，溶解性：不溶于水，溶于盐酸、硫酸。 四氧化三锰在温度1443K以下时，四氧化三锰为扭曲的四方晶系尖晶石结构，而1443K以上时则为立方尖晶石结构。在自然界中以黑锰矿形式存在，是最稳定的氧化物。不溶于水，可溶于盐酸、硫酸。充分加热的产品，冷却后不再吸收氧气，在空气中是稳定的。结晶为斜尖晶石型体心立方晶格，a=0.575nm，c=0.942nm，晶格单位为Mn4Mn8O16。. 氧化镍; 化学式NiO。是一种常见的无机化合物，是镍的最稳定氧化物，为绿色粉末，生活中应用广泛。氧化镍为绿色粉末状固体。熔点为1980±20℃。密度为6.67g/cm3。不溶于水，不溶于碱液，为碱性氧化物，溶于酸和氨水。. 三氧化二铁; 化学式Fe2O3。密度：5.24 g/cm³，熔点：1565℃（分解），又称烧褐铁矿、烧赭土、铁丹、铁红、红粉、威尼斯红（主要成分为氧化铁）等。，易溶于强酸，中强酸，外观为红棕色粉末。其红棕色粉末为一种低级颜料，工业上称氧化铁红，用于油漆、油墨、橡胶等工业中，可作为催化剂，玻璃、宝石、金属的抛光剂，可用作炼铁原料。. 四氧化三钴; 化学式Co3O4。与四氧化三铁类似，可以近似的看作氧化钴（CoO）与氧化高钴（Co2O3）形成的化合物。 为黑色或灰黑色粉末。松装密度0.5-1.5g/cm3，振实密度2.0-3.0g/cm3。露置空气中易于吸收水分，但不生成水合物。易溶于硝酸。加热到1200℃以上时会分解为氧化亚钴。在氢气火焰中强热到900℃时，还原为金属钴。. 2、主要设备 本项目主要设备见表1-3。 表1-3建设项目主要设备表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）. 1; 三合一成型机; XXD; 15. 2; 测试机; DF-C8/C9/C10; 25. 3; 烘箱*; DZ-2BC; 50. 4; 包封机; /; 3. 5; 剥线机; YG-220T/YG-320T; 16. 6; 点胶机; SEC-500ED; 8. 7; 端子机; TD-820; 10. 8; 玻封炉*; RN201-D; 6. 9; 焊接机; Do-35; 2. 10; MF58测试机; YH-2; 4. 11; 测试水槽; LT-4; 20. 12; 测试油槽; LT-5; 22. 13; 超声波清洗槽; /; 4. 14; 烧结炉*; ZZ6-14; 30. 15; 油压机; Y32-40; 2. 16; 等静压; KJYS-350; 1. 17; 切片机; QP301D; 10. 18; 划片机; AR3000; 24. 19; 制水机; /; 1. 20; 球磨机; AX70; 12. 21; 烧银炉*; HSK2005-0510; 2. 22; 乙醇、丙酮回收机; 回收率95; 1. *注：本项目烘箱、玻封炉、烧结炉、烧银炉均采用清洁能源电为能源。 测试水槽主要参数：工作室尺寸(mm)：200×200×200；外形尺寸(mm)：700×500×800；温度范围：5℃—95℃ 温度波动度：≤±0.05℃（静态）；温度均匀度： ≤0.1℃（静态）。工作原理：介质在搅拌电机的驱动下流动，在工作槽内产生一个非常均匀的温场，高精度微电脑控制系统能识别介质温度的微小变化，并根据这些变化进行PID运算，根据运算结果调整加热器的加热功率，使介质精密地恒定在设定温度上，从而保证了温度均匀度的指标。 测试油槽主要参数：温度范围：室温—150℃ 温度波动度：≤ ±0.02℃；双内循环，精确控温点为：60℃、80℃、100℃、120℃、150℃。主要用于产品在恒温环境下测量阻值。 |

- 工程内容及规模 1、项目概况及由来 南京时恒电子科技有限公司成立于2002年1月，公司于2019年委托托江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司编制《年产64000万只电子元件项目环境影响评价报告表》，并于2019年4月获得南京市江宁区环保局批复江宁环审【2019】128号。 2019年企业根据发展规划，拟将项目建设位置原厂址内进行调整，由租用原来的4号楼1至6层变更至2号楼5、6层以及3号楼2层，由于项目位置调整，废气中烧银废气单独分离出来经过水喷淋装置+活性炭吸附装置处理后由楼顶15米高排气筒（2#）高空排放，新增一套烧银废气单独用的废气处理装置。根据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办﹝2015﹞256号）规定：一、建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动；二、建设项目存在重大变动的，建设单位应当按照现有审批权限重新报批环境影响评价文件，原审批部门不再受理此类建设项目的环境影响评价修编材料。根据苏环办﹝2015﹞256号文要求，现需对项目进行重新报批。 根据企业调整后的方案，南京时恒电子科技有限公司拟投资7788.63万元，租用南京时恒敏感元件有限公司位于南京市江宁区湖熟街道金阳路18号的厂房（2号楼、3号楼），总建筑面积5832m2，重新报批年产64000万只电子元件项目。项目建成后形成年产测温型热敏电阻MF52A系列36000万只、温度传感器CWF系列2000万只、NTC热敏电阻MF58系列22000万只、测温型热敏电阻MF52BCD系列4000万只的生产能力。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国令第682号）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部第44号令）的有关规定，本项目主要从事敏感元件及传感器制造，类别属于“二十八、计算机、通信和其他电子设备制造业83电子元件及电子专用材料制造”类，本项目工艺涉及焊接、有机溶剂清洗等，环评类别属于“报告表（印刷电路板；电子专用材料；有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的）”，因此，本项目应编制建设项目环境影响报告表。因此南京时恒电子科技有限公司委托我单位南京亘屹环保科技有限公司进行该建设项目的环评工作。我单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，并依照相关规定编写了本项目环境影响报告表。 2、产业政策相符性分析 本项目属于[C3983]敏感元件及传感器制造，根据《产业结构调整指导目录》（2011年本），本项目属于鼓励类“二十八、信息产业 21、新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造”，为鼓励类，符合该文件的要求。因此，项目符合地方产业政策，项目已通过南京市江宁区行政审批局备案（江宁审批投备[2018]354号）。 3、与当地规划和选址的相容性分析 根据《南京市湖熟新市镇（新城）城乡总体规划》（2010-2030），本项目所在位置为湖熟传统制造业园区，园区以街道传统产业为支撑，以机械制造业、新材料制造业、电子信息产业以及现代物流业为主导，着力打造先进制造业集散地。重点引进汽车、摩托配件生产企业、新材料生产企业、节能环保产品生产企业、电子产品生产企业、现代物流企业等。本项目为敏感元件及传感器制造，属于电子信息产业，符合规划要求。 本项目选址位于南京市江宁区湖熟街道金阳路18号，根据《南京市湖熟新市镇（新城）城乡总体规划》（2010-2030）及南京时恒敏感元件有限公司土地证（宁江国用（2007）第19110号）（附件5），本项目用地性质为工业用地，本项目为敏感元件及传感器制造，属工业制造，与工业用地性质相符。 因此，本项目符合规划要求，选址合理。 4、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 ①根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），本项目不在生态红线区域范围内，距离最近生态区域为西侧8km的江宁方山省级森林公园。红线区域情况见表1-4。 表1-4 江苏省生态红线区域 地 区; 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）. 一级管控区; 二级管控区; 总面积; 一级管控区; 二级管控区. 南京市江宁区; 江宁方山省级森林公园; 自然与人文景观保护; 森林公园中的生态保护区为一级管控区; 方山山体。北以江宁区方山成人学校为界，西以天秣路为界，南以吉印大道为界，东以涧东村、方山村、东方村的环山公路为界; 5.37; 1.6; 3.77. ②根据《市政府关于印发南京市生态红线区域保护规划的通知》（宁政发〔2014〕74号），本项目不在生态红线区域范围内，距离最近生态区域为西侧8km的江宁方山省级森林公园。 ③根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），项目周围5km范围内无国家级生态保护红线区域。 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号）、《市政府关于印发南京市生态红线区域保护规划的通知》（宁政发〔2014〕74号）和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），本项目距离最近生态红线保护区为西侧8km的江宁方山省级森林公园，不在生态红线保护区中，本项目建设不会对其造成影响。 （2）环境质量底线 - 根据《南京市2017年质量公报》，项目所在地的大气质量不能达到二级标准，本区域为大气环境不达标区域，本项目满足环境影响可以接受的条件，地表水环境、声环境质量良好。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此本项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 - 本项目用水取自当地自来水，且用水量较小，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 - 对照国家及地方产业政策和《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发[2015]251号）、《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018年版）》（宁委办发[2018]57号）进行说明，具体见表1-5。 表1-5 项目与国家及地方产业政策和环境准入清单相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录》（2011年本）及修订; 经查《产业结构调整指导目录》（2011年本），项目属于鼓励类“二十八、信息产业 21、新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造”，为鼓励类，符合该文件的要求。. 2; 《市场准入负面清单（2018版）》; 经查《市场准入负面清单（2018版）》，本项目属于许可类项目，符合文件要求。. 3; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订）; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订），项目属于鼓励类“十九、信息产业 21、新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造”，为鼓励类，符合该文件的要求。. 4; 《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018年版）》（宁委办发[2018]57号）; 经查《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018年版）》，本项目不在其禁止和限制制造业行业中。. 5; 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》; 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中。. 6; 《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中。. 7; 《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发[2015]251号）; 本项目不属于文件“二、准入规定 （1）工业项目” 中所列全市范围内禁止新（扩）建的项目类型，符合“行业准入”要求；本项目位于湖熟传统制造业园区为政府认定的开发园区或工业集中区，项目不在江南绕城公路内，不在城市清洁空气廊道保护区，不在四大片区，不属于化工项目，不涉及表面处理，不涉及原（散）煤、重油、石油焦等高污染燃料的设施和装置，不在秦淮河、滁河以及固城湖、石臼湖、太湖流域，本项目符合“区域准入”要求。因此，本项目建设符合《南京市建设项目环境准入暂行规定》的要求。. 8; 《江宁区建设项目环境准入“负面清单”》（江宁政发[2017]）317号）; 根据《江宁区建设项目环境准入“负面清单”》，本项目不在其禁止准入行业中。. 9; 《南京市人民政府关于明确南京市太湖流域综合治理地区具体范围的报告》（宁政发[2016]233号）; 本项目位南京市江宁区湖熟街道金阳路18号，不在S337省道以南（东）区域，不属于太湖流域。. 由表1-5可知，本项目符合国家及地方产业政策和《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发[2015]251号）、《江宁区建设项目环境准入“负面清单”》（江宁政发[2017]）317号）要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 5、与“263”方案相符性分析 对照中共江苏省委、省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知（七）治理挥发性有机物污染相关要求进行相符性分析，具体见下表。 表1-6与《“两减六治三提升”专项行动方案》相符性分析 序号; 专项行动方案要求; 本项目; 是否相符. 1; 通过采用结构调整以及原料替代、过程管理、末端治理全过程污染控制措施，全面开展VOCs减排工作。; 本项目对产生的VOCs采用水喷淋+活性炭吸附处理，去除率90%。; 相符. 2; 治理挥发性有机物污染到2020年，全省挥发性有机物（VOCS）排放总量削减20%以上。. 经表1-6分析可知，本项目符合《“两减六治三提升”专项行动方案》的要求。 6、工程内容和规模 建设项目主体工程及产品方案见表1-7、表1-8；。 表1-7 建设项目产品方案 序号; 主体工程; 产品名称; 单位; 生产产量; 工作时数(h/a). 1; 测温型热敏电阻MF52A系列; MF52A; 万只; 36000; 1984. 2; 温度传感器 CWF系列; CWF; 万只; 2000. 3; NTC热敏电阻MF58系列; MF58; 万只; 22000. 4; 测温型热敏电阻MF52BCD系列; MF52BCD; 万只; 4000. ### 表1-8 项目主体工程一览表 位置; 功能. 2号楼; 二层; 芯片生产车间、实验室、质检室等. 3号楼; 五层; 测温型热敏电阻MF52A车间、NTC热敏电阻MF58车间. 六层; 温度传感器CWF车间、测温型热敏电阻MF52BCD车间. 总建筑面积; 5832m2. 注：本项目实验室、质检室等主要进行老化、电流冲击、高低温循环、振动试验、盐雾试验等，检查产品的性能是否满足要求，均为物理实验，无化学实验。 7、公用及辅助工程 供水：本项目用水来自市政自来水管网。 排水：本项目废水主要为生产清洗废水、水喷淋装置废水、员工生活污水及食堂废水，元件清洗废水经污水处理装置预处理预处理、芯片清洗废水经沉淀池+絮凝沉淀池预处理、生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油池+化粪池预处理后，预处理后的所有废水与水喷淋装置废水一起经南京时恒敏感元件有限公司地埋式污水处理设备处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮和TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）后，接管园区污水管网，排入湖熟集镇污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后，排入句容河。 供电：本项目用电20万kWh/a，用电由园区电网提供。 暖通： 本项目生活办公区采用柜式、挂式空调，室外机集中设置在外墙。 表1-9 项目公用及辅助工程一览表 序号; 类别; 建设内容; 设计规模; 备注. 1; 储运工程; 部件仓库; -; 设置于各生产区域内. 2; 公用及辅助工程; 给水; 5890t/a; 市政自来水管网. 排水; 3521.6t/a; 经预处理后达标接管江宁区湖熟集镇污水处理厂. 供电; 20万kWh/a; 园区电网提供. 绿化; -; 依托现有. 3; 环保工程; 废气; 焊接废气; 焊接废气处理装置+水喷淋装置+活性炭吸附+25m高1#排气筒; 达标排放. 清洗废气; 水喷淋装置+活性炭吸附+25m高1#排气筒. 包封废气. 固化废气. 烧结废气. 烧银废气; 水喷淋装置+活性炭吸附+15m高2#排气筒. 食堂油烟; 依托南京时恒敏感元件有限公司油烟净化装置处理后，经专用烟道排放. 废水; 元件清洗废水; 污水处理装置; 新建. 芯片清洗废水; 沉淀池+絮凝沉淀池; 新建. 生活污水; 化粪池; 依托出租房原有. 食堂废水; 隔油池; 依托出租房原有. 固废; 一般固废堆场; 6m2; 满足环境管理要求. 危废暂存间; 10m2; 满足环境管理要求. 8、环保投资 建设项目环保投资35万元，占总投资的0.45%，具体环保投资情况见表1-10。 表1-10环保投资一览表 污染源; 环保设施名称; 数量; 投资（万元）. 废气; 水喷淋装置+活性炭吸附装置+1#排气筒; 1套; 20. 焊接废气处理装置、水喷淋装置+活性炭吸附装置+2#排气筒; 1套. 废水; 污水处理装置; 1套; 4. 沉淀池+絮凝沉淀池; 1套; 3. 噪声; 设备减振、隔声; --; 2. 固废; 一般固废暂存场; 6m2; 2. 危险固废暂存间; 10m2; 4. 合计; --; 35. 9、职工人数及工作制度 本项目投产运行后，职工人数为150人，年工作248天，每天8小时，项目不设宿舍，职工就餐依托南京时恒敏感元件有限公司食堂。 10、项目周边概况 本项目位于南京市江宁区湖熟街道金阳路18号，租用南京时恒敏感元件有限公司4号楼厂房6层厂房，项目周边主要为湖熟街道工业集中区其他工业企业，北侧为南京金城有限公司及绿化用地；南侧为南京时恒敏感元件有限公司；西侧为南京市艺百贴金装饰工艺有限公司；东侧为云上紫燕食品公司空厂房。项目300米范围内敏感目标为南侧180米的金铂集团房地产，项目的地理位置见附图1一，周边环境概况见附图二。 11、厂区平面布置情况 本项目租用南京时恒敏感元件有限公司2号楼厂房第3层（共3层）以及3号楼第5、6层（共6层），2号楼第3层建筑面积为1944平方米，主要为为芯片生产车间区域，3号楼第5、6层建筑面积均为1944平方米，第5层为测温型热敏电阻 MF52A 系列和NTC 热敏电阻 MF58 系列生产车间区域，第6层为温度传感器 CWF 系列和测温型热敏电阻 MF52BCD 系列生产车间区域，项目总平面布置见附图三、各楼层车间平面图见附图四。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目变更后的建设地址为南京时恒敏感元件有限公司空置厂房，项目尚未在变更前地址进行开工建设，本项目重新选址后的产品方案、原辅料用量、生产工艺、生产设备等均不发生变化，具体变动情况对照详见表1-11。 表1-11 项目实际建设内容与原环评内容变动情况分析表 序号; 变动 类型; 变动内容; 是否存在重大变动; 备注. 1; 性质; 主要产品品种发生变化（变少的除外）。; 无; 无变化. 2; 规模; 生产能力增加30%及以上。; 无; 无变化. 3; 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上。; 无; 无变化. 4; 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加。; 无; 无变化. 5; 地点; 项目重新选址。; 无; 无变化. 6; 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加。; 有; 项目租用南京时恒敏感元件有限公司位于南京市江宁区湖熟街道金阳路18号的厂房，由租用原来的4号楼1至6层变更至3号楼第5、6层以及2号楼第3层. 7; 防护距离边界发生变化并新增了敏感点。; 无; 防护防护距离边界发生变化，但未新增敏感点。. 8; 厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大。; 无; 无变化. 9; 生产工艺; 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加。; 无; 无变化. 10; 环境保护措施; 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。; 无; 由于项目位置调整，废气中烧银废气单独分离出来经过水喷淋装置+活性炭吸附装置处理后由楼顶15米高排气筒（2#）高空排放，新增一套烧银废气单独用的废气处理装置。. 现因项目建设位置在原厂址内进行了调整，根据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办﹝2015﹞256号）规定：一、建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动；二、建设项目存在重大变动的，建设单位应当按照现有审批权限重新报批环境影响评价文件，原审批部门不再受理此类建设项目的环境影响评价修编材料。根据苏环办﹝2015﹞256号要求，现需对项目进行重新报批。

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 3.1地形、地貌、地质 江宁区位于江苏省南京市中南部，东与句容市接壤，东南与南京市溧水区毗连，南与安徽省马鞍山市博望区衔接，西南与安徽省马鞍山市相邻，西与安徽省和县隔江相望，从东西南三面环抱南京，介于北纬30°38′～32°13′，东经118°31′～119°04′之间，总面积1567平方公里，水域面积186平方公里。现有户籍人口94万，辖东山、秣陵、湖熟、汤山、淳化、禄口、谷里、江宁、横溪、麒麟10个街道，200个社区，其中128个社区居委会，72个社区村委会。 3.2气候特征 江宁区为宁镇扬丘陵山地的一部分，处于宁镇山脉南支秦淮谷地，区内地势平坦，高程7米左右。地质地貌为丘陵岗地。地貌自南向北明显可分为三带：一是西南部低山丘陵；二是中部的黄土岗地和少数低山突起的平原；三是东北部低山丘陵。南北低山丘陵对中部有明显的倾斜，地势南北高而中间低，形同“马鞍”。区内多山，但山势一般不高，高程在300米左右，境内有大小山丘400多个，其中海拔超过300米以上的5个，大部分在200米以下。 江宁区从南京至湖熟断裂带为界，划分成东北区和西南区。东北区为宁镇山脉的西段，岩浆岩均属钙碱系列为主的酸性、中酸性侵入杂岩，露头较多，为晚侏罗世-早白世早期的产物，岩体复杂，岩石类型较多。西南区地质构造十分复杂，皱和断裂构造形成于燕山期，总的具有近似等距的网状格局。 根据《中国地震烈度区划分》（1990年），南京市江宁区以南京－湖熟断裂带为界，南部为抗震设防烈度六度区，北部为七度区。 3.3气象气候 江宁区地处北亚热带湿润性季风气候区。气候温和，冬夏较长，春秋较短，日照充足，四季分明，雨水充沛，冬无严寒，夏无酷暑，气候十分宜人。常年主导风向为东北偏东风。 该区全年平均日照时数为2148.3h，日照百分率为49%，一年中7-8月日照时数最多，分别为226.4h和241.3h，2月最少为137.5h，从季节看，夏季最多，冬季最少，春、秋两季相近。平均全年太阳辐射量为112.1千卡/平方厘米，一年中7、8两月辐射量最大，12月最小。年平均气温为15.5℃，有85％的年份在15℃以上，年际最大差值为1.6℃。平均无霜期224天。其主要气象气候特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号; 项目; 数值及单位. （1）; 气温; 年平均气温; 15.5℃. 极端最高温度; 38℃. 极端最低温度; -14.2℃. （2）; 风速; 年平均风速; 2.7m/s. （3）; 气压; 年平均大气压; 101.6kpa. （4）; 风向和频率; 年主导风向和频率; EEN 14.77%. 冬季主导风向和频率; NNW 12.0%. 夏季主导风向和频率; SSE 16.0%. （5）; 降雨量; 年平均降雨量; 1059.37mm. 日最大降雨量; 219.6mm. 小时最大降雨量; 93.2mm. （6）; 空气湿度; 年平均相对湿度; 80%. 最热月平均相对湿度; 85%. 最冷月平均相对湿度; 76%. （7）; 积雪，冻土深度; 最大积雪深度; 150mm. 冻土深度; 200mm. 3.4水文 江宁区山脉横列、纵贯，将境内河流分成三个小水系： ①青龙山、汤山以北，牛首山、天马山以西，分别为便民河、七乡河、九乡河、江宁河、牧龙河、铜井河等，是流入长江的沿江水系； ②介于青龙山、汤山、牛首山、横山、天马山之间为秦淮水系，向西北流于三汊河与长江汇合； ③横山、天马诸山以南，水流为东南流向，注入石湖，即石湖水系。 秦淮河，古名龙藏浦，是一条历史悠久的天然河流，分内秦淮和外秦淮两部分。全长110km，流向由南向北，流经溧水、句容、江宁，然后在南京市区转向西北进入长江。流域面积达2631km2。秦淮河江宁段长约80.5km。秦淮河的主要功能为饮用水、工业用水、航运、农田灌溉和景观用水。年平均水位6.48m，最高水位10.48m，最低水位3.58m；年平均流量12.5m3/s，河宽50-150m，秦淮河殷巷—牛首山河段按照《江苏省地表水（环境）功能区划》，其使用功能为饮用、渔业，属Ⅲ类水。随着江宁自来水厂的扩建运行，此区域内的自来水供应均由江宁自来水厂提供，江宁自来水厂水源来自长江夹江段取水口，秦淮河作为水源取水口已取消。 秦淮新河是秦淮河的主要支流，于1975年开挖，东起河定桥，西至双闸连长江，全长约18km，受人工闸控，关闸100天以上的记录为2年1遇，最枯水位5.12m，平均水位7.65m，年最大流量500m3/h，日平均流量为309930m3/d。按照《江苏省地表水（环境）功能区划》，其使用功能为工业、景观、农业，属Ⅳ类水。 流经江宁的河流还有牛首山河、云台山河、横溪河。牛首山河位于东山桥上游2km，自司家桥至河口，是外秦淮河的支流，长约7.16km，流域面积为46.4km2，江宁区自来水厂位于该河段。云台山河位于江宁区境内，自石坝至河口，长约14.9km2，流域面积为134.8km2，为长江下游干流，水质目标为Ⅳ类。横溪河，溧水河支流，横贯镇境的南部，发源于西横山，流经横溪而得名。经新生、俞庄、高伏、黄桥行政村，于老黄桥汇入十里长河。为改变禄口水利格局， 1976年12月经上级批准将横溪河向南平移1公里开挖成全长6.5公里的新横溪河，于薛张村东面汇入秦淮河，1978年4月竣工，并把高桥、万寿、常熟3个万亩大圩和9个小圩合并成一个禄口联圩，起着泄洪和排灌作用，确保旱涝丰收。原横溪河作为水产养殖基地。 3.5生态环境 江宁区土壤共6个土类，10个亚类，24个土属，50个土种。主要土壤有：黄白土、马肝土、黄土、黄岗土、青泥条土、河白土、河马肝土、洲马肝土。 本项目所在地区气候温暖湿润，土壤肥沃，植物生长迅速，种类繁多，但人类开发较早，因此，该区域的自然陆生生态已基本为人工农业生态所取代，由于土地利用率较高，自然植被已基本消失，仅有田间地头少量的原次生植物零星分布。道路和河道两旁，农民屋前宅后绿化种植的树木主要有槐、杉、松、桑，柳、杨等树种，竹类有燕竹、蔑竹、象竹和毛竹等品种，观赏类有龙柏、雪松、五针松、玉兰、海棠、凤尾竹、棕桐、夹竹桃和各种花卉。 据统计，全区有高等植物143科，1400余种，属国家重点保护的珍、稀、危植物有3种。现有野生植物主要是野生灌木和草丛植物。常见的有紫花地丁、菟丝子、车前子、蒲公英、艾蒿、马鞭草等。 江宁区的动植群为亚热带林灌、草地、农田动物群，受人类活动影响，野生动物已日趋减少。据不完全统计，全区脊椎动物有290余种，其中家禽、家畜有牛、马、驴、猪、羊、犬、猫、鸡、鸭、鹅、兔；野兽有獾、狐、黄鼠狼、刺猬、狼、穿山甲等。鸟类有麻雀、小山雀、雉、乌鸦、喜鹊、鹰、野鸭、猫头鹰、杜鹃、啄木鸟及燕、雁等侯鸟。爬行动物有七寸蛇、土公蛇、火赤链、山泥鳅、鸡冠蛇、水蛇、龟、鳖等。两栖动物有青蛙、等、鱼类主要有鲢鱼、鲤鱼、草鱼、青鱼、鲫鱼、刀鱼、鲥鱼、鳝等。另外还有蜜蜂、蜻蜓等多种昆虫及多种多样农业和林业的益虫和害虫。受国家重点保护的珍稀野生动物中主要有中华虎凤蝶。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 根据2017年南京市环境质量状况公报，建设项目所在区域质量状况如下： 4.1大气环境质量现状 建设项目所在地环境空气质量功能区划为二类，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。全市建成区环境空气质量达到二级标准的天数为264天，同比增加22天，达标率为72.3%，同比上升6.2个百分点。全年各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为40μg/m3，超标0.14倍，同比下降16.7%；PM10年均值为76μg/m3，超标0.09倍，同比下降10.6%；NO2年均值为47μg/m3，超标0.18倍，同比上升6.8%；SO2年均值为16μg/m3，达标，同比下降11.1%；CO日均浓度第95百分位数为1.5毫克/立方米，达标，较上年下降16.7%；O3日最大8小时值超标天数为58天，超标率为15.9%，同比增加0.6个百分点。本区域为大气环境不达标区。 4.2地表水环境质量现状 建设项目排污水体是句容河，按照《江苏省地表水（环境）功能区划》（2016），句容河水环境功能区划为Ⅲ类。 句容河属于秦淮河水系，秦淮河水质执行Ⅳ类，根据2017年南京市环境质量公报，内秦淮河水质为Ⅴ类，主要污染指标为生化需氧量、氨氮和石油类。与上年相比，水质状况有所改善。外秦淮河水质为Ⅴ类，主要污染指标为氨氮和总磷。与上年相比，水质状况有所改善。秦淮新河水质为Ⅲ类，水质良好。与上年相比，水质状况有所改善。秦淮河上游水质为Ⅲ类，水质良好。与上年相比，水质持平。 4.3声环境质量现状 根据南京市噪声环境功能区划，建设项目所在地区域噪声功能区划为2类。根据《2017年南京市环境状况公报》，全市区域噪声监测点位539个。城区，区域环境噪声均值为53.7分贝，同比下降0.2分贝；郊区，区域环境噪声为53.7分贝，同比下降0.1分贝。全市功能区噪声监测点位28个。昼间噪声达标率为97.3%，同比持平；夜间噪声达标率为94.6%，同比上升8.0个百分点。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目所在区域内无文物保护单位、风景名胜区等环境敏感目标。本项目主要的环境保护目标见表3-1。 表3-1 项目环境保护目标一览表 环境要素; 坐标; 保护对象; 保护内容/规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 东经; 北纬. 空气环境; 118.580790; 31.524101; 南京金铂集团房地产; 1000户/3500人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; SE; 180. 118.581277; 31.523389; 绿野枫景花园; 2000户/7500人; SE; 245. 118.580506; 31.523233; 南京财经高等职业技术学校; 约8000人; SE; 325. 水环境; 句容河; 河流; GB3838-2002Ⅲ类区; SE; 2000. 声环境; 南京金铂集团房地产; 人群; GB3096-2008）2类区; S; 180. 厂界外1m; -; -; -. 生态环境; 江宁方山省级森林公园; 自然与人文景观保护; 南京市生态红线区域保护规划; W; 8000.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、地表水环境质量标准 建设项目所在区域主要地表水体为句容河，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水标准，其中SS参考《地表水资源质量标准》（SL63-94）中的三级标准，具体数值见表4-1。 表4-1地表水环境质量标准限值单位：mg/L（pH除外） 项目; 类别; pH值; COD; SS; BOD5; 氨氮; 总磷（以P计）. 数值; Ⅲ类; 6～9; ≤20; ≤30; ≤4; ≤1.0; ≤0.2. 依据; SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准，其余水质指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。. - 大气环境质量标准 建设项目所在区域环境空气质量功能区划为二类区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，锡及其化合物执行《大气污染物综合排放标准详解》给出的一次最高允许浓度限值，VOCs（参照TVOC因子）执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D给出的参考限值，具体标准值见表4-2。 表4-2 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值 （μg/m3）; 备 注. SO2; 年均值; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 日平均; 150. 小时平均; 500. NO2; 年均值; 40. 日平均; 80. 小时平均; 200. PM10; 年均值; 70. 日平均; 150. PM2.5; 年均值; 35. 日平均; 75. TSP; 年均值; 200. 日平均; 300. 锡及其化合物; 一次值; 60; 《大气染物综合排标准详解》. 总挥发性有机物（TVOC）; 8h平均; 600; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）. 3、声环境质量标准 根据<市政府关于批转市环保局《南京市声环境功能区划分调整方案》的通知>（宁政发〔2014〕34号），本项目所在区域属声环境功能2类区，具体数值见表4-3。 表4-3声环境质量标准限值单位：dB(A) 声环境功能区类别; 噪声限值dB(A). 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废水 项目元件清洗废水经污水处理装置预处理预处理；芯片清洗废水经沉淀池+沉淀池+絮凝沉淀池预处理；食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一并经化粪池处理。预处理后的元件清洗废水、芯片清洗废水、生活污水、食堂废水最终与水喷淋废水进南京时恒敏感元件有限公司地埋式污水处理设备处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮和TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）后，接管湖熟集镇污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后，排入句容河，具体见表4-4、表4-5。 表4-4 项目废水排放标准一览表 （单位：mg/L） 项目; 接管标准浓度限值; 标准来源. pH; 6-9; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准. COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. 石油类; 20. 动植物油; 100. LAS; 20. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中一级B标准. TP; 8. 表4-5污水处理厂废水排放标准单位：mg/L（pH为无量纲） 序号; 基本控制项目; 标准浓度限值; 标准来源. 1; pH; 6-9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级标准的A标准. 2; COD; 50. 3; BOD5; 10. 4; SS; 10. 5; 氨氮①; 5(8). 6; 总磷; 0.5. 7; 石油类; 1. 8; 动植物油; 1. 9; LAS; 0.5. 注：①括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 - 废气 本项目废气主要污染物为颗粒物、锡及其化合物、VOCs及食堂油烟，颗粒物、锡及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准排放限值，VOCs执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“电子行业 电子元器件”排放限值及表5“其他行业”厂界监控点浓度限值，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中“大型”标准，具体见表4-6、表4-7。 表4-6 大气污染物综合排放标准 污染物名称; 有组织; 无组织; 标准来源. 最高允许 排放浓度 mg/m3; 最高允许 排放速率 kg/h; 排放 高度 m; 排放监控 浓度限值 mg/m3; 监控点. 颗粒物; 120; 14.5; 25; 1.0; 周界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 锡及其化合物; 8.5; 1.16; 25; 0.24. VOCs; 50; 0.75; 15; 2.0; 厂界监控 点浓度限值; 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）. 7.65; 25. 表4-7 饮食业油烟排放标准 项目 名称; 项目灶头数（个）; 划分 规模; 对应排气罩灶面总投影面积(m2); 最高允许排放浓度（mg/m3）; 净化设施最低去除效率（%）. 厨房; ≥6; 大型; ≥6.6; 2.0; 85. 3、噪声 项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值要求，具体标准限值见表4-8。 表4-8 噪声排放执行标准一览表 （单位：dB（A）） 阶段; 类别; 昼间; 夜间; 标准. 营运期; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废弃物 一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求建设；危险固废危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）及其修改单要求设置。 |
| 总量控制指标 | 根据项目的排污特征，并结合江苏省总量控制的要求，确定本项目的总量指标见表4-9。 表4-9项目污染物排放总量核算表（t/a） 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 排入外环境量. 废水; 水量; 3521.6; 0; 3521.6; 3521.6. COD; 1.13; 0.445; 0.685; 0.176. SS; 1.166; 0.603; 0.563; 0.035. 氨氮; 0.037; 0.007; 0.03; 0.018. 总磷; 0.007; 0.001; 0.006; 0.002. LAS; 0.08; 0.056; 0.024; 0.002. 石油类; 0.074; 0.059; 0.015; 0.004. 动植物油; 0.06; 0.048; 0.012; 0.001. 废气 （有组织）; 颗粒物; 0.00045; 0.0004; /; 0.00005. 锡及其化合物; 0.0284; 0.0256; /; 0.0028. VOCs; 1.2728; 1.1455; /; 0.1273. 油烟; 0.034; 0.029; /; 0.005. 废气 （无组织）; 颗粒物; 0.00005; 0; /; 0.00005. 锡及其化合物; 0.0031; 0; /; 0.0031. VOCs; 0.1286; 0; /; 0.1286. 固废; 一般工业固体废物; 0.336; 0.336; /; 0. 危险废物; 2.855; 2.855; /; 0. 生活垃圾; 39.14; 39.14; /; 0. 本项目总量控制指标建议如下： 废气需申请总量：颗粒物0.0001t/a，VOCs0.2559t/a，在江宁区范围内平衡，报江宁区环保局批准后实施。 废水需申请总量：COD0.176t/a ，氨氮0.018t/a，总磷0.002t/a。 根据相关规定，本项目COD及VOCs指标达到0.1t/a（未达到0.5t/a），本项目指标全部纳入排污权交易管理，企业在办理排污许可证前必须通过排污权交易的方式取得排污权。 固体废物：本项目固体废物全部得到妥善处理，无需申请总量。 |

- 五、建设项目工程分析

本项目厂房已建成，项目施工期仅需在原有厂房进行新设备的安装和调试即可进行生产。本项目仅对运营期进行工程分析。 5. 1工艺流程及产污环节简述（图示）： 本项目主要产品为测温型热敏电阻MF52A系列、温度传感器CWF系列、NTC热敏电阻MF58系列、测温型热敏电阻MF52BCD系列，工艺流程图及说明如下。 （1）测温型热敏电阻MF52A系列工艺流程 图5-1 MF52A系列工艺流程图 工艺流程描述： ①引线成型：利用三合一成型机，按照要求对电子导线进行成型，此工序污染物主要为废电线、废五金件等（S1-1）及成型机噪声（N1）。 ②插片：将芯片插至成型的引线上，此工序无污染物产生。 ③焊接：使用无铅锡条及助焊剂，将芯片和引线焊接，此工序污染物主要为焊接废气（G1-1）及废锡渣（S2-1）。 ④溶剂清洗：按照产品要求，对部分产品进行溶剂清洗，清洗方式为超声波清洗，将产品放至装有有机溶剂的超声波清洗槽中清洗，清洗过程有有机溶剂挥发至大气，有机清洗溶剂反复使用，定期使用回收机回收清渣，此工序污染物主要为清洗溶剂废气（G2-1）及废有机溶剂及废渣（S3-1）。 ⑤包封：对焊接及清洗完成的电阻器表面裹上环氧树脂，环氧树脂中要加入一定量的乙醇，调匀后裹在电阻器表面，此工序污染物主要为包封溶剂废气（G3-1）。 ⑥固化：将包封完成的电阻器放至烘箱烘干，此过程污染物主要为固化废气（G4-1）。 ⑦外选：对电阻器外部结构进行检验，此过程无污染物产生。 ⑧测量：将电阻器放在测试油槽中对其性能进行测试，测试油槽中测试油定期补充，定期清渣，此工序污染物主要为废测试油渣（S4-1）。 ⑨清洗：利用水及洗涤剂对电阻器表面沾染的测试油进行清洗，，此工序污染物主要为元件清洗废水（W1-1）。 ⑩包装、检验出库：将产品按照要求包装入库，检验后出库。 （2）温度传感器CWF系列、测温型热敏电阻MF52BCD系列工艺流程 图5-2 CWF系列、MF52BCD系列工艺流程图 工艺流程描述： ①放线剥皮：按照要求对电线进行剥皮，此工序污染物主要为废电线、废五金件等（S1-2）。 ②浸锡焊接：使用无铅锡条，将剥皮的电线焊接，此工序污染物主要为焊接废气（G1-2）及废锡渣（S2-2）。 ③溶剂清洗：按照产品要求，对部分产品进行溶剂清洗，清洗方式为超声波清洗，将产品放至装有有机溶剂的超声波清洗槽中清洗，清洗过程有有机溶剂挥发至大气，有机清洗溶剂反复使用，定期使用回收机回收清渣，此工序污染物主要为清洗溶剂废气（G2-2）及废有机溶剂及废渣（S3-2）。 ④包封、灌封：包封是对温度传感器表面裹上环氧树脂，灌封是对温度传感器内填入环氧树脂，环氧树脂中要加入一定量的乙醇、丙酮，调匀后裹在温度传感器表面及填入传感器内，此工序污染物主要为包封、灌封溶剂废气（G3-2、G3-3）。 ⑤固化：将包封、灌封完成的温度传感器放至烘箱烘干，烘干采用电加热，烘干温度控制在60~100℃，此过程污染物主要为固化废气（G4-2、G4-3）。 ⑥外观检测：对温度传感器外部结构进行检验，此过程无污染物产生。 ⑦测试：将温度传感器放在测试油槽中对其性能进行测试，测试油槽中测试油不更换，仅定期补充，定期清渣，此工序污染物主要为废测试油渣（S4-2）。 ⑧打端子：利用端子机，对端子进行手工铆压、铆合的过程，将剥去胶皮的电线与端子利用冲压模具将其二者铆压在一起，此工序主要为手工过程，无污染物产生。 ⑨包装、检验出库：将产品按照要求包装入库，检验后出库。 （3）NTC热敏电阻MF58系列工艺流程 图5-3 MF58系列工艺流程图 工艺流程描述： ①玻管烘干：对玻璃壳表面进行烘干，烘干采用电加热，烘干温度控制在60~100℃，此工序无污染物产生。 ②引线装填：在玻璃壳中装入引线，此工序无污染物产生。 ③装玻管、上芯片：再套上一个玻璃壳，再装上芯片，此工序无污染物产生。 ④合模、烧结：将组装好的玻璃壳、引线、芯片组合好，在一定温度下，玻壳受热软化，与引线、芯片合为一体，此工序主要污染物为烧结废气（G6）。 ⑤浸锡焊接：使用无铅锡条及助焊剂，将芯片和引线焊接，此工序污染物主要为焊接废气（G1-3）及废锡渣（S2-3）。 ⑥水清洗：此步骤为超声波清水清洗，，此工序污染物主要为元件清洗废水（W1-2）。 ⑦测量：将电阻器放在测试油槽中对其性能进行测试，测试油槽中测试油定期补充，定期清渣，此工序污染物主要为废测试油渣（S4-3）。 ⑧水清洗：利用水及洗涤剂对电阻器表面沾染的测试油进行清洗，此工序污染物主要为元件清洗废水（W1-3）。 ⑨包装、检验出库：将产品按照要求包装入库，检验后出库。 - 芯片生产工艺流程 图5-4 芯片生产工艺流程图 ①配料：按照产品要求，将各种金属氧化物按比例配料，在密闭空间中配料，此工序无污染物产生。 ②球磨：将制水机制成的去离子水与配料完成的金属氧化物在球磨机中，磨成粉状，此工序在水中磨制，无废气产生，球磨水收集后用于芯片清洗，此工序主要为污染物为噪声（N）。 ③烘干、成型：将球磨完成的金属氧化物粉末经烘箱烘干，烘干采用电加热，烘干温度控制在60~100℃，烘干过程仅为水分蒸发。经油压机压制成型。 ④ 等静压、烧结：等静压技术是一种利用密闭高压容器内制品在各向均等的超高压压力状态下成型的技术，经油压机压制成型的元件经等静压机压制密实，再经烧结炉烧结，烧结炉采用电加热，温度控制在1150-1260℃（仅为水分的蒸发）。 ⑤切片：切片为在水中湿式切片，按照产品尺寸要求，经切片机切成片状，此工序主要为污染物为切片噪声（N）。 ⑥清洗：将切片经球磨水清洗，洗去表面颗粒物，此工序主要污染物为芯片清洗废水（W2）。 ⑦电极制备：在芯片上下表面涂上银浆，此工序无污染物产生。 ⑧烧银：进入烧银炉烧制，烧银炉采用电加热，温度控制在约830-860℃，此工序污染物主要为烧银废气（G5）。 ⑨划片：按生产要求，测量后，划制成要求尺寸的芯片，此工序无污染物产生。 ⑩检验、老化实验：将芯片检验、老化实验后待用。 5.2主要产污环节 表5-1 主要污染物产生情况 类别; 编号; 污染源; 污染物; 排放规律; 治理措施. 废水; W1-1、W1-2、W1-3; 水清洗; 元件清洗废水（COD、SS、LAS、石油类）; 间歇; 元件清洗废水经污水处理装置预处预处理、芯片清洗废水经沉淀池+絮凝沉淀池预处理、生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油池+化粪池预处理，所有预处理后的废水与水喷淋装置废水一起经地埋式污水处理设备处理后达标接管园区污水管网. W2; 芯片清洗; 芯片清洗废水（COD、SS）; 间歇. /; 员工; 生活污水（COD、SS、氨氮、总磷）; 间歇. /; 食堂; 食堂废水（COD、SS、氨氮、总磷、动植物油）; 间歇. /; 水喷淋装置; 水喷淋装置废水（COD、SS）; 间歇. 废气; G1-1、G1-2、G1-3; 焊接; 颗粒物、锡及其化合物、VOCs; 间歇; 焊接废气经焊接废气处理装置预处理后与其他废气一起经水喷淋装置+活性炭吸附装置处理后经楼顶25米高排气筒有组织排放. G2-1、G2-2; 溶剂清洗; VOCs; 间歇. G3-1、G3-2、G3-3; 包封、灌封; VOCs; 间歇. G4-1、G4-2、G4-3; 固化; VOCs; 间歇. G5; 烧银; VOCs; 间歇; 水喷淋装置+活性炭吸附装置处理后经楼顶15米高排气筒有组织排放. G6; 烧结; VOCs; 间歇; 水喷淋装置+活性炭吸附装置处理后经楼顶25米高排气筒有组织排放. 噪声; N; 机械设备; Leq（A）; 连续; 隔声、减振等措施. 固废; S1-1、S1-2; 生产; 废电线废五金件及不合格产品等; 间歇; 收集后外售. S2-1、S2-2、S2-3; 焊接; 废锡渣; 间歇; 厂家回收. S3-1、S3-2; 溶剂清洗; 废乙醇、废丙酮; 间歇; 委托有资质单位集中收集处置. S4-1、S4-2、S4-3; 检测; 废油渣; 间歇. /; 生产; 废桶; 间歇. /; 废气处理; 废活性炭; 间歇. /; 水制备; 废树脂; 间歇. /; 员工; 生活垃圾; 间歇; 环卫清运. /; 食堂; 食堂废油脂; 间歇; 委托专门单位处理. /; 食堂; 厨余垃圾; 间歇. 6.3主要污染物产生量 本项目污染物产生情况见专项分析第1章。 本项目污染物产排情况见表5-2。 表5-2 建设项目污染物产排情况表（t/a） 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 排入外环境量. 废水; 水量; 3521.6; 0; 3521.6; 3521.6. COD; 1.13; 0.445; 0.685; 0.176. SS; 1.166; 0.603; 0.563; 0.035. 氨氮; 0.037; 0.007; 0.03; 0.018. 总磷; 0.007; 0.001; 0.006; 0.002. LAS; 0.08; 0.056; 0.024; 0.002. 石油类; 0.074; 0.059; 0.015; 0.004. 动植物油; 0.06; 0.048; 0.012; 0.001. 废气 （有组织）; 颗粒物; 0.00045; 0.0004; /; 0.00005. 锡及其化合物; 0.0284; 0.0256; /; 0.0028. VOCs; 1.2728; 1.1455; /; 0.1273. 油烟; 0.034; 0.029; /; 0.005. 废气 （无组织）; 颗粒物; 0.00005; 0; /; 0.00005. 锡及其化合物; 0.0031; 0; /; 0.0031. VOCs; 0.1286; 0; /; 0.1286. 固废; 废电线废五金件及不合格产品等; 0.25; 0.25; /; 0. 废锡渣; 0.086; 0.086; /; 0. 废乙醇; 0.04; 0.04; /; 0. 废丙酮; 0.03; 0.03; /; 0. 废油渣; 0.249; 0.249; /; 0. 废桶; 1.61; 1.61; /; 0. 废活性炭; 0.826; 0.826; /; 0. 废树脂; 0.1; 0.1; /; 0. 生活垃圾; 37.2; 37.2; /; 0. 食堂废油脂; 0.08; 0.08; /; 0. 厨余垃圾; 1.86; 1.86; /; 0.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 产生 浓度mg/m3 |  | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/m3 | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 焊接 | 颗粒物 | 0.046 |  | 0.00045 |  | 0.00009 | 0.00005 | 1#25m排气筒 |
|  |  |  | 锡及其化合物 | 2.8 |  | 0.0284 |  | 0.0056 | 0.0028 |  |
|  |  |  | VOCs | 54.4 |  | 0.54 |  | 2.338 | 0.11608 |  |
|  |  | 清洗 | VOCs | 1.5 |  | 0.0148 |  |  |  |  |
|  |  | 包封、灌封 | VOCs | 35.8 |  | 0.356 |  |  |  |  |
|  |  | 固化 | VOCs | 24.2 |  | 0.24 |  |  |  |  |
|  |  | 烧结 | VOCs | 1 |  | 0.01 |  |  |  |  |
|  |  | 烧银 | VOCs | 11.2 |  | 0.112 |  | 1.12 | 0.0112 | 2#15m排气筒 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 4.6 |  | 0.034 |  | 0.69 | 0.005 | 专用烟道 |
|  | 无组织 | 3号楼 | 颗粒物 | — |  | 0.00005 |  | — | 0.00005 | 无组织排放 |
|  |  |  | 锡及其化合物 | — |  | 0.0031 |  | — | 0.0031 |  |
|  |  |  | VOCs | — |  | 0.1286 |  | — | 0.1286 |  |
| 水 污 染 物 | 总废水3521.6t/a |  | 污染物 名称 | 产生浓度mg/L |  | 产生量t/a | 排放浓度mg/L |  | 排放量t/a | 排放去向 |
|  |  |  | COD | 320.88 |  | 1.13 | 200 |  | 0.685 | 接管湖熟集镇污水处理厂，排入句容河 |
|  |  |  | SS | 331.1 |  | 1.166 | 160 |  | 0.563 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10.51 |  | 0.037 | 8.52 |  | 0.03 |  |
|  |  |  | 总磷 | 1.99 |  | 0.007 | 1.7 |  | 0.006 |  |
|  |  |  | LAS | 22.72 |  | 0.08 | 6.82 |  | 0.024 |  |
|  |  |  | 石油类 | 21.01 |  | 0.074 | 4.26 |  | 0.015 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 17.04 |  | 0.06 | 3.41 |  | 0.012 |  |
| 固体废弃物 |  |  | 产生量t/a |  | 处理处置量t/a |  | 综合利用量t/a |  | 外排量t/a | 备注 |
|  | 废电线废五金件及不合格产品等 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | — |  | 0 | 收集后外售 |
|  | 废锡渣 |  | 0.086 |  | 0.086 |  | — |  | 0 | 厂家回收 |
|  | 废乙醇 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | — |  | 0 | 委托有资质单位处置 |
|  | 废丙酮 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | — |  | 0 |  |
|  | 废油渣 |  | 0.249 |  | 0.249 |  | — |  | 0 |  |
|  | 废桶 |  | 1.61 |  | 1.61 |  | — |  | 0 |  |
|  | 废活性炭 |  | 0.826 |  | 0.826 |  | — |  | 0 |  |
|  | 废树脂 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | — |  | 0 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 37.2 |  | 37.2 |  | — |  | 0 | 环卫部门清运处理 |
|  | 食堂废油脂 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | — |  | 0 | 委托专门单位处理 |
|  | 餐余垃圾 |  | 1.86 |  | 1.86 |  | — |  | 0 |  |
| 噪 声 | 本项目建成后全厂高噪声设备经隔声和距离衰减后，对各个厂界最大的贡献值为可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求，即：昼间噪声值≤60dB(A)，对周围声环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

本项目租赁已建厂房，施工期主要是安装设备及调试，对环境无影响，故本环评仅对运营期进行环境影响分析。 7.1水环境影响分析 建设项目实行雨污分流，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网，本项目废水主要为生产清洗废水、水喷淋装置废水、员工生活污水及食堂废水，元件清洗废水（744t/a）经污水处理装置预处理预处理；芯片清洗废水（1190.4t/a）经沉淀池+沉淀池+絮凝沉淀池预处理；食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一并经化粪池处理。预处理后的元件清洗废水、芯片清洗废水、生活污水、食堂废水最终与水喷淋废水（99.2t/a）进南京时恒敏感元件有限公司地埋式污水处理设备处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮和TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）后，接管湖熟集镇污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后，排入句容河。污水接管口需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。 表7-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 元件清洗废水; COD、SS、LAS、石油类; 江宁湖熟集镇污水处理厂; 间断; W-1; 污水处理装置; 氧化; FW-1; 是; 一般排放口. 2; 芯片清洗废水; COD、SS; 间断; W-2; 沉淀池+絮凝沉淀池; 沉淀. 3; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷; 间断; W-3; 化粪池; 生化. 4; 食堂废水; COD、SS、氨氮、总磷、动植物油; 间断; W-4; 隔油池+化粪池; 隔油、生化. 5; 水喷淋装置废水; COD、SS; 间断; -; -; -. 表7-2 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理位置; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; FW-1; 118.58255; 31.524518; 0.35216; 污水处理厂; 连续; /; 江宁湖熟集镇污水处理厂; pH; 6-9. COD; 50. SS; 10. NH3-N; 5（8）. TP; 0.5. LAS; 0.5. 石油类; 1.0. 动植物油; 1.0. （2）评价等级 本项目废水经过预处理后接管污水处理厂，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B，本项目位于受纳水体环境质量达标区域。 （3）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 ①元件清洗废水污水处理装置 本项目元件清洗废水经污水处理装置预处理，清洗废水为一次性排放进入企业现有收集池，现拟将收集池中的废水通过水泵提至新增的气浮装置中，投加絮凝剂提高气浮去除效果，通过气浮处理后能够去除废水中的大部分悬浮物、LAS等洗涤剂成分以及小部分COD，气浮出水自流进入臭氧氧化塔，臭氧具有强氧化作用，能过氧化废水中的有机物、清洁剂等，去除COD，氧化塔出水进入企业原有生化处理系统与生活污水一起进行处理，通过微生物的分解作用进一步去除废水中的有机污染物，经生化处理后的废水可达标接管排放，元件清洗废水污水处理装置工艺流程图如下： 图7-1 元件清洗废水污水处理装置工艺流程图 ②沉淀池+絮凝沉淀池 本项目芯片清洗废水经沉淀池+絮凝沉淀池处理，沉淀渣收集后回用于生产，沉淀池可去除密度大于水的金属氧化物颗粒，絮凝沉淀可去除密度小于水的金属氧化物颗粒，经沉淀池+絮凝沉淀池处理后SS的去除效率可达75%。 ③化粪池 本项目生活污水经化粪池处理，化粪池是将生活污水分格沉淀及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后做为污泥被清掏。生活污水B/C值比较高，可生化性好。化粪池对于COD及SS的去除率可达40%及50%。本项目依托南京时恒敏感元件有限公司化粪池，处理效率COD及SS分别为14.3%及20%。 ④食堂隔油池 本项目依托南京时恒敏感元件有限公司食堂，食堂废水产生量为595.2t/a（2.4m³/d），隔油池废水力停留时间通常为1h，食堂废水产生时间约3h/d，项目隔油池总容量不得小于0.8m³。本项目依托南京时恒敏感元件有限公司食堂及三级隔油池，隔油池容量1.5m³，已用容量0.5m³，余量可满足本项目的需求，因此，依托南京时恒敏感元件有限公司隔油池可行。 ⑤依托南京时恒敏感元件有限公司地埋式污水处理设施可行性分析 - 南京时恒敏感元件有限公司地埋式污水处理装置日处理量为75m³/d，目前处理量约50m³/d，本项目废水量为14.2m³/d（3521.6t/a），余量25m³/d可满足本项目的需求。项目废水中主要含有COD、SS、氨氮、总磷、LAS、石油类、动植物油等常规指标，且浓度较小，南京时恒敏感元件有限公司地埋式污水处理装置主要采用A/O生化处理措施，对本项目废水有较好的处理能力。且目前南京时恒敏感元件有限公司地埋式污水处理装置出水稳定，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮和TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）（附件11，监测报告）。因此本项目废水依托南京时恒敏感元件有限公司地埋式污水处理设施处理可行。 目前南京南京时恒敏感元件有限公司在金阳路设置一个雨水排口、一个污水排口，本项目废水依托京时恒敏感元件有限公司地埋式污水处理设施处理后，依托污水排口进入园区污水管网，接管湖熟集镇污水处理厂。 ⑥废水治理措施成功运行实例 南京时恒敏感元件有限公司主要生产电子元件，主要废水为元件清洗废水、水喷淋装置废水、生活污水、食堂废水，主要污染因子为COD、SS、氨氮、总磷、动植物油等，经厂区地埋式污水处理装置，工艺为A/O生化处理，厂区出水浓度为动植物油1.46mg/L、SS80mg/L、总氮4.08mg/L、pH7.25、COD242mg/L、氨氮1.22mg/L、总磷1.97mg/L，均可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮和TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）。 （4）接管湖熟集镇污水处理厂可行性分析 本项目废水中主要含有COD、SS、氨氮、总磷、动植物油、LAS、石油类等常规指标，均可达到接管标准，可生化性好，污水处理厂对本项目废水去除效果较好，能做到达标排放，因此本项目废水经市政污水管网接入湖熟集镇污水处理厂集中处理，从水质角度考虑是可行的。 本项目建成后全厂废水排放水量为14.2m3/d，占污水处理厂处理量的0.23%，在湖熟集镇污水处理厂的处理容量范围之内，对其正常运行几乎没有冲击影响。 本项目位于湖熟工业集中区，废水通过市政污水管网可以排入湖熟集镇污水处理厂处理。 综上所述，本项目废水排放在水质、水量上均满足污水处理厂的接管标准，从运行时间、处理余量、管网铺设、接管要求等方面具备接管可行性。 因此，本项目元件清洗废水经污水处理装置预处理预处理、芯片清洗废水经沉淀池+絮凝沉淀池预处理、生活污水依托租赁方化粪池预处理、食堂废水依托租赁方隔油池+化粪池预处理后，预处理后的废水与水喷淋装置废水一起经南京时恒敏感元件有限公司地埋式污水处理设备处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮和TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）后，接管园区污水管网，排入湖熟集镇污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后，排入句容河，对地表水环境影响较小。 本项目废水处里装置及湖熟集镇污水处理厂详细情况见专项分析第2.1章。 （5）建设项目水环境影响评价自查表 建设项目水环境影响评价自查表见表7-3。 表7-3 建设项目水环境影响评价自查表 项目名称; 年产64000万只电子元件项目. 建设单位; 南京时恒电子科技有限公司. 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型þ；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体□；水产种质资源保护区□；其他þ. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放þ；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物□； pH值þ；热污染□；富营养化þ；其他□; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级Bþ; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□； 其他□; 拟替代的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （）; 监测断面或点位个数 （）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 评价因子; （pH、DO、COD、BOD5、氟化物、挥发酚、石油类、氨氮）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类þ；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（2017年）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 依托污水处理设施稳定达标排放评价□; 达标区□ 不达标区þ. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测背景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□：解析解□；其他□：导则推荐模式□：其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□. 污染物排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. COD; 0.685; 200. SS; 0.563; 160. 氨氮; 0.03; 8.52. 总磷; 0.006; 1.7. LAS; 0.024; 6.82. 石油类; 0.015; 4.26. 动植物油; 0.012; 3.41. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施□；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测þ; 手动þ；自动□；无监测□. 监测点位; （）; 废水总排口. 监测因子; （）; （COD、SS、氨氮、总磷、LAS、石油类、动植物油）. 污染物排放清单; □. 评价结论; 可以接受þ；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可打√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 7.2大气环境影响分析 本项目产生废气主要为焊接废气、溶剂清洗废气、包封灌封废气、固化废气、烧银废气、烧结废气及食堂油烟。 本项目焊接废气经焊接废气处理装置处理后与溶剂清洗废气、包封灌封废气、固化废气、烧结废气一起经水喷淋装置+活性炭吸附装置处理后由3号楼顶25米高排气筒（1#）高空排放；烧银废气经水喷淋装置+活性炭吸附装置处理后由2号楼顶15米高排气筒（2#）高空排放。 本项目依托南京时恒敏感元件有限公司食堂，本项目油烟废气经南京时恒敏感元件有限公司油烟净化装置处理后，经时恒敏感油烟排口高空排放，油烟去除率为85%。 （1）有组织废气 根据源强分析，本项目1#排气筒有组织颗粒物排放浓度为0.0009mg/m3，排放速率为0.000023kg/h；锡及其化合物排放浓度为0.056mg/m3，排放速率为0.0014kg/h，均可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准排放限值；1#排气筒有组织VOCs排放浓度为2.338mg/m3，排放速率为0.05845kg/h，2#排气筒有组织VOCs排放浓度为1.12mg/m3，排放速率为0.0056kg/h均可达《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“电子工业 电子元器件”相关排放限值。 本项目油烟产生量为0.034t/a，油烟产生浓度为4.6mg/m3，经油烟净化器处理后处理效率≥85%），油烟浓度为0.69mg/m3，油烟排放量约0.005t/a，对照《饮食业油烟排放标准（试行）GB18483-2001》表2中“大型”规模相应限值，油烟能够实现达标排放。 - 无组织废气 未收集的焊接废气、溶剂清洗废气、包封灌封废气、固化废气无组织排放。建设单位拟通过以下措施加强无组织排放废气控制：1)加强生产管理，规范操作；2)加强通风，使无组织排放废气排放满足相应的浓度标准。项目采取以上措施后，能够保证无组织排放的颗粒物、VOCs满足相应的无组织排放监控浓度限值要求。 （3）排气筒设置合理性分析 本项目1#排气筒直径为0.8m，总风量25000m3/h，风速为13.8m/s，2#排气筒直径为0.4m，总风量5000m3/h，风速为15.1m/s，排气筒风速均符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中流速取值要求。因此，本项目排气筒的设置是合理的。 （4）大气环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)要求，选择附录A中推荐模式中估算模型进行计算污染源的最大环境影响，再按评价工作分级进行分级。采用AERSCREEN估算模式进行计算。 ①废气预测源强 建设项目有组织废气、无组织废气具体源强详见表7-4、7-5。 表7-4 本项目有组织废气排放源强 排气筒编号; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气流速; 烟气温度; 年排放小时; 排放工况; 污染物排放速率 kg/h. 东经; 北纬; m; m; m; m/s; ℃; h; 颗粒物; 锡及其化合物; VOCs. 1#; 118.575892; 31.524746; 11; 25; 0.8; 13.8; 25; 1948; 正常; 0.000023; 0.0014; 0.05845. 2#; 118.575998; 31.524615; 11; 15; 0.4; 15.1; 25; 1948; 正常; /; /; 0.0112. ### 表7-5 本项目无组织废气排放源强 所在位置; 面源中心坐标/m; 面源海拔高度; 面源长度; 面源宽度; 与正北向夹角; 面源有效排放高度; 年排放小时; 排放工况; 污染物排放速率 kg/h. 东经; 北纬; m; m; m; °; m; m; h; 颗粒物; 锡及其化合物; VOCs. 3号楼; 118.575944; 31.524821; 11; 54; 36; 32.6; 24; 1984; 正常; 0.000025; 0.0016; 0.0648. 估算模型参数表见表7-6。 ### 表7-6估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 38. 最低环境温度/℃; -14.2. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km. 岸线方向/°. 评级工作等级确定： 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-7 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (mg/m3); Pmax (%); D10% (m). 点源; 1#排气筒; 颗粒物; 450; 1.77E-06; 0.00; /. 锡及其化合物; 60; 1.08E-04; 0.18; /. VOCs; 1200; 4.50E-03; 0.37; /. 2#排气筒; VOCs; 1200; 8.62E-04; 0.07; /. 面源; 3号楼; 颗粒物; 900; 6.87E-06; 0.00; /. 锡及其化合物; 60; 4.40E-04; 0.73; /. VOCs; 1200; 1.78E-02; 1.48; /. 综合分析，本项目Pmax最大为3号楼无组织排放的VOCs，Pmax值为1.48%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 ②废气预测结果 预测结果见下表。 表7-8 建设项目大气污染物排放预测结果一览表 距点源中心下风向距离D(m); 1#排气筒. 颗粒物; 锡及其化合物. 下风向预测浓度 Ci(mg/m3); 浓度占标率 Pi(%); 下风向预 测浓度 Ci(mg/m3); 浓度占 标率 Pi(%). 10; 5.08E-11; 0.00; 3.09E-09; 0.00. 25; 1.11E-07; 0.00; 6.73E-06; 0.01. 50; 1.48E-06; 0.00; 9.03E-05; 0.15. 75; 1.77E-06; 0.00; 1.08E-04; 0.18. 77; 1.77E-06; 0.00; 1.08E-04; 0.18. 100; 1.71E-06; 0.00; 1.04E-04; 0.17. 125; 1.58E-06; 0.00; 9.63E-05; 0.16. 150; 1.43E-06; 0.00; 8.72E-05; 0.15. 175; 1.29E-06; 0.00; 7.86E-05; 0.13. 200; 1.17E-06; 0.00; 7.12E-05; 0.12. 225; 1.07E-06; 0.00; 6.51E-05; 0.11. 250; 9.86E-07; 0.00; 6.00E-05; 0.10. 275; 9.17E-07; 0.00; 5.58E-05; 0.09. 300; 8.58E-07; 0.00; 5.22E-05; 0.09. 325; 8.07E-07; 0.00; 4.91E-05; 0.08. 350; 7.63E-07; 0.00; 4.64E-05; 0.08. 375; 7.24E-07; 0.00; 4.41E-05; 0.07. 400; 6.90E-07; 0.00; 4.20E-05; 0.07. 425; 6.59E-07; 0.00; 4.01E-05; 0.07. 450; 6.31E-07; 0.00; 3.84E-05; 0.06. 475; 6.06E-07; 0.00; 3.69E-05; 0.06. 500; 5.83E-07; 0.00; 3.55E-05; 0.06. 525; 5.62E-07; 0.00; 3.42E-05; 0.06. 550; 5.42E-07; 0.00; 3.30E-05; 0.06. 575; 5.25E-07; 0.00; 3.19E-05; 0.05. 600; 5.08E-07; 0.00; 3.09E-05; 0.05. 625; 4.93E-07; 0.00; 3.00E-05; 0.05. 650; 4.78E-07; 0.00; 2.91E-05; 0.05. 675; 4.65E-07; 0.00; 2.83E-05; 0.05. 700; 4.53E-07; 0.00; 2.76E-05; 0.05. 725; 4.41E-07; 0.00; 2.68E-05; 0.04. 750; 4.30E-07; 0.00; 2.62E-05; 0.04. 775; 4.19E-07; 0.00; 2.55E-05; 0.04. 800; 4.10E-07; 0.00; 2.49E-05; 0.04. 825; 4.00E-07; 0.00; 2.44E-05; 0.04. 850; 3.91E-07; 0.00; 2.38E-05; 0.04. 875; 3.83E-07; 0.00; 2.33E-05; 0.04. 900; 3.75E-07; 0.00; 2.28E-05; 0.04. 925; 3.67E-07; 0.00; 2.24E-05; 0.04. 950; 3.60E-07; 0.00; 2.19E-05; 0.04. 975; 3.53E-07; 0.00; 2.15E-05; 0.04. 1000; 3.47E-07; 0.00; 2.11E-05; 0.04. 下风向最大浓度及占标率; 1.77E-06; 0.00; 1.08E-04; 0.18. 最大地面浓度距离（m）; 75; 75. D10%最远距离; /; /. 表7-9 建设项目大气污染物排放预测结果一览表（续） 距点源中心下风向距离D(m); 1#排气筒; 距点源中心下风向距离D(m); 2#排气筒. VOCs; VOCs. 下风向预测浓度 Ci(mg/m3); 浓度占标率 Pi(%); 下风向预 测浓度 Ci(mg/m3); 浓度占 标率 Pi(%). 10; 1.29E-07; 0.00; 10; 2.48E-08; 0.00. 25; 2.81E-04; 0.02; 25; 5.38E-05; 0.00. 50; 3.77E-03; 0.31; 50; 7.22E-04; 0.06. 75; 4.50E-03; 0.37; 75; 8.62E-04; 0.07. 77; 4.50E-03; 0.37; 77; 8.62E-04; 0.07. 100; 4.34E-03; 0.36; 100; 8.32E-04; 0.07. 125; 4.02E-03; 0.33; 125; 7.70E-04; 0.06. 150; 3.64E-03; 0.30; 150; 6.98E-04; 0.06. 175; 3.28E-03; 0.27; 175; 6.29E-04; 0.05. 200; 2.97E-03; 0.25; 200; 5.70E-04; 0.05. 225; 2.72E-03; 0.23; 225; 5.21E-04; 0.04. 250; 2.51E-03; 0.21; 250; 4.80E-04; 0.04. 275; 2.33E-03; 0.19; 275; 4.46E-04; 0.04. 300; 2.18E-03; 0.18; 300; 4.18E-04; 0.03. 325; 2.05E-03; 0.17; 325; 3.93E-04; 0.03. 350; 1.94E-03; 0.16; 350; 3.72E-04; 0.03. 375; 1.84E-03; 0.15; 375; 3.53E-04; 0.03. 400; 1.75E-03; 0.15; 400; 3.36E-04; 0.03. 425; 1.67E-03; 0.14; 425; 3.21E-04; 0.03. 450; 1.60E-03; 0.13; 450; 3.07E-04; 0.03. 475; 1.54E-03; 0.13; 475; 2.95E-04; 0.02. 500; 1.48E-03; 0.12; 500; 2.84E-04; 0.02. 525; 1.43E-03; 0.12; 525; 2.74E-04; 0.02. 550; 1.38E-03; 0.11; 550; 2.64E-04; 0.02. 575; 1.33E-03; 0.11; 575; 2.55E-04; 0.02. 600; 1.29E-03; 0.11; 600; 2.47E-04; 0.02. 625; 1.25E-03; 0.10; 625; 2.40E-04; 0.02. 650; 1.22E-03; 0.10; 650; 2.33E-04; 0.02. 675; 1.18E-03; 0.10; 675; 2.27E-04; 0.02. 700; 1.15E-03; 0.10; 700; 2.20E-04; 0.02. 725; 1.12E-03; 0.09; 725; 2.15E-04; 0.02. 750; 1.09E-03; 0.09; 750; 2.09E-04; 0.02. 775; 1.07E-03; 0.09; 775; 2.04E-04; 0.02. 800; 1.04E-03; 0.09; 800; 1.99E-04; 0.02. 825; 1.02E-03; 0.08; 825; 1.95E-04; 0.02. 850; 9.95E-04; 0.08; 850; 1.91E-04; 0.02. 875; 9.73E-04; 0.08; 875; 1.87E-04; 0.02. 900; 9.53E-04; 0.08; 900; 1.83E-04; 0.02. 925; 9.34E-04; 0.08; 925; 1.79E-04; 0.01. 950; 9.15E-04; 0.08; 950; 1.75E-04; 0.01. 975; 8.98E-04; 0.07; 975; 1.72E-04; 0.01. 1000; 8.81E-04; 0.07; 1000; 1.69E-04; 0.01. 下风向最大浓度及占标率; 4.50E-03; 0.37; 8.62E-04; 0.07. 最大地面浓度距离（m）; 75; 75. D10%最远距离; /; /. 表7-10 建设项目大气污染物无组织排放预测结果一览表 距点源中心下风向距离D(m); 3号楼. TSP; 锡及其化合物; VOCs. 下风向预测浓度 Ci(mg/m3); 浓度占标率 Pi(%); 下风向预 测浓度 Ci(mg/m3); 浓度占 标率 Pi(%); 下风向预 测浓度 Ci(mg/m3); 浓度占 标率 Pi(%). 10; 3.46E-06; 0.00; 2.22E-04; 0.37; 8.98E-03; 0.75. 25; 5.17E-06; 0.00; 3.31E-04; 0.55; 1.34E-02; 1.12. 50; 6.27E-06; 0.00; 4.01E-04; 0.67; 1.63E-02; 1.35. 75; 6.80E-06; 0.00; 4.35E-04; 0.72; 1.76E-02; 1.47. 89; 6.87E-06; 0.00; 4.40E-04; 0.73; 1.78E-02; 1.48. 100; 6.79E-06; 0.00; 4.35E-04; 0.72; 1.76E-02; 1.47. 125; 6.35E-06; 0.00; 4.06E-04; 0.68; 1.64E-02; 1.37. 150; 5.75E-06; 0.00; 3.68E-04; 0.61; 1.49E-02; 1.24. 175; 5.18E-06; 0.00; 3.32E-04; 0.55; 1.34E-02; 1.12. 200; 4.71E-06; 0.00; 3.02E-04; 0.50; 1.22E-02; 1.02. 225; 4.39E-06; 0.00; 2.81E-04; 0.47; 1.14E-02; 0.95. 250; 4.06E-06; 0.00; 2.60E-04; 0.43; 1.05E-02; 0.88. 275; 3.79E-06; 0.00; 2.42E-04; 0.40; 9.82E-03; 0.82. 300; 3.55E-06; 0.00; 2.27E-04; 0.38; 9.21E-03; 0.77. 325; 3.35E-06; 0.00; 2.14E-04; 0.36; 8.68E-03; 0.72. 350; 3.17E-06; 0.00; 2.03E-04; 0.34; 8.23E-03; 0.69. 375; 3.02E-06; 0.00; 1.93E-04; 0.32; 7.82E-03; 0.65. 400; 2.88E-06; 0.00; 1.84E-04; 0.31; 7.46E-03; 0.62. 425; 2.76E-06; 0.00; 1.76E-04; 0.29; 7.14E-03; 0.60. 450; 2.64E-06; 0.00; 1.69E-04; 0.28; 6.85E-03; 0.57. 475; 2.54E-06; 0.00; 1.63E-04; 0.27; 6.59E-03; 0.55. 500; 2.45E-06; 0.00; 1.57E-04; 0.26; 6.35E-03; 0.53. 525; 2.37E-06; 0.00; 1.51E-04; 0.25; 6.13E-03; 0.51. 550; 2.29E-06; 0.00; 1.46E-04; 0.24; 5.93E-03; 0.49. 575; 2.22E-06; 0.00; 1.42E-04; 0.24; 5.74E-03; 0.48. 600; 2.15E-06; 0.00; 1.38E-04; 0.23; 5.57E-03; 0.46. 625; 2.09E-06; 0.00; 1.34E-04; 0.22; 5.41E-03; 0.45. 650; 2.03E-06; 0.00; 1.30E-04; 0.22; 5.26E-03; 0.44. 675; 1.98E-06; 0.00; 1.26E-04; 0.21; 5.12E-03; 0.43. 700; 1.92E-06; 0.00; 1.23E-04; 0.21; 4.99E-03; 0.42. 725; 1.88E-06; 0.00; 1.20E-04; 0.20; 4.86E-03; 0.41. 750; 1.83E-06; 0.00; 1.17E-04; 0.20; 4.75E-03; 0.40. 775; 1.79E-06; 0.00; 1.15E-04; 0.19; 4.64E-03; 0.39. 800; 1.75E-06; 0.00; 1.12E-04; 0.19; 4.53E-03; 0.38. 825; 1.71E-06; 0.00; 1.10E-04; 0.18; 4.44E-03; 0.37. 850; 1.68E-06; 0.00; 1.07E-04; 0.18; 4.34E-03; 0.36. 875; 1.64E-06; 0.00; 1.05E-04; 0.18; 4.25E-03; 0.35. 900; 1.61E-06; 0.00; 1.03E-04; 0.17; 4.17E-03; 0.35. 925; 1.58E-06; 0.00; 1.01E-04; 0.17; 4.09E-03; 0.34. 950; 1.55E-06; 0.00; 9.90E-05; 0.17; 4.01E-03; 0.33. 975; 1.52E-06; 0.00; 9.72E-05; 0.16; 3.94E-03; 0.33. 1000; 1.49E-06; 0.00; 9.55E-05; 0.16; 3.87E-03; 0.32. 下风向最大浓度及占标率; 6.87E-06; 0.00; 4.40E-04; 0.73; 1.78E-02; 1.48. 最大地面浓度距离（m）; 89; 89; 89. D10%最远距离; /; /; /. 由大气污染物预测结果可见，建设项目各污染物排放的最大占标率均<10%；各污染物下风向最大浓度均小于标准要求，对周围大气环境影响较小，不会改变区域环境空气质量等级。 （5）大气环境防护距离： 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度贡献值超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。结合预测结果：建设项目大气污染物浓度未超过环境质量浓度限值，不需设置大气环境防护距离。 （6）卫生防护距离计算 参照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB13201-91)中卫生防护距离计算。 ①计算公式 = （BL+0.25）L 式中：A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Cm——环境空气质量标准浓度限值，mg/m3； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； r ——无组织排放源的等效半径，r= r=（S/π）0.5m； L——安全卫生防护距离，m。 ②参数选择 南京市长期平均风速为2.9米/秒，A、B、C、D值的选取见表7-11。 表7-11 卫生防护距离计算系数 计算系数; 年平均 风速m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000<L≤2000; L>2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. ③计算结果 卫生防护距离计算系数：A=700； B=0.021； C=1.85； D=0.84。根据卫生防护距离计算公式计算的各无组织排放单元排放的主要污染的卫生防护距离列于表7-12。 表7-12 卫生防护距离情况 污染源位置; 污染物; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 平均 风速; 污染物排放速率（kg/h）; 计算结果（m）; 提级后卫生防护距离（m）. 3号楼; 颗粒物; 54; 36; ＞2m/s; 0.000025; 0.001; 100. 锡及其化合物; 0.0016; 1.009. 非甲烷总烃VOCs; 0.0648; 2.337. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中的规定，产生有害气体无组织排放单元的防护距离小于100m 时，其级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 因此，考虑现有项目无组织排放情况后，经计算确定本项目建成后，结合厂区实际平面布置情况，全厂卫生防护距离为3号楼外100m形成的包络线范围（卫生防护距离执行边界及执行范围见附图二）。卫生防护距离范围内现无居民点以及其他环境空气敏感保护目标，符合卫生防护距离要求。因此全厂废气无组织排放对周围大气环境影响可以得到控制。 今后在卫生防护距离内，不应新建学校、住宅等环境敏感目标，周边新建项目在与本项目的距离上应满足安全距离、卫生防护距离、建设间距等各类要求。 （7）建设项目大气环境影响评价自查表 建设项目大气环境影响评价自查表见表7-13。 表7-13 建设项目大气环境影响评价自查表 项目名称; 年产64000万只电子元件项目. 建设单位; 南京时恒电子科技有限公司. 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级£; 二级R; 三级□. 评价范围; 边长=50km£; 边长=5~50km£; 边长=5kmR. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/aR. 评价因子; 基本污染物（PM10）; 包括二次PM2.5□. 其他污染物（锡及其化合物、VOCs、TSP）; 不包括二次PM2.5R. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准□; 附录D R; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2017）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据R; 现状补充检测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区R. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源R; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 本项目非正常排放源□. 现有污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他R. （不适用）; 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5kmR. 预测因子; 预测因子（VOCs、锡及其化合物、TSP、PM10）; 包括二次PM2.5□. 不包括二次PM2.5R. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%R; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. （ ）h. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（VOCs、颗粒物、锡及其化合物）; 有组织废气监测R; 无监测□. 无组织废气监测R. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受R  不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ )厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:( )t/a; NOx:( )t/a; 颗粒物:（0.0001）t/a; VOCs:( 0.2559)t/a. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 7.3声环境影响分析 本项目主要噪声为成型机、球磨机、包封机、剥线机等，噪声值生产设备运行时产生，单台设备噪声值为68-90dB(A)，设备经厂房隔声、设备减振，降噪量可达25dB(A)。 本次环评选择东、西、南、北四个厂界作为关心点，对高噪声设备进行影响预测。 根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）的规定，选取预测模式，计算过程如下： 式中：LA(r) ——点声源在预测点产生的A声级，dB(A)； LA(ro)——参考位置ro处的A声级，dB(A)； r ——预测点距声源的距离，dB(A)； ro ——参考基准点距声源的距离，m； ——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。 室内声源换算成室外声源时，为了计算的简化，不考虑声屏障、空气吸收和地面效应的衰减。 噪声合成对多声源进行叠加，模式如下： Leq=10lg1Ti=1nti⋅100.1Lpi+100.1L0 式中：Leq ——预测点等效声级，dB(A)； Lpi ——第i个点声源的声压级，dB(A)； ti ——第i个点声源的作用时间，S； L0 ——预测点处背景噪声，dB(A)； T ——昼间或夜间评价时间。 考虑噪声距离衰减和隔声、减振措施，预测其受到的影响，根据预测软件预测可得，本项目高噪声设备的噪声预测结果见表7-14。 表7-14本项目厂界噪声情况 预测点; 噪声源; 数量; 单台设备 噪声值 dB(A); 减振、隔声dB(A); 各噪声源离厂界距离（m）; 距离 衰减dB(A); 所有设备声级合成 dB(A); 叠加贡献值dB(A). 东厂界; 成型机; 15; 70; 25; 20; 26.0; 30.7; 44.8. 球磨机; 12; 70; 25; 18; 25.1; 30.7. 包封机; 3; 70; 25; 25; 28.0; 21.8. 剥线机; 16; 72; 25; 15; 23.5; 35.5. 点胶机; 8; 68; 25; 18; 25.1; 26.9. 端子机; 10; 68; 25; 15; 23.5; 29.5. 划片机; 10; 70; 25; 10; 20.0; 35.0. 切片机; 24; 72; 25; 20; 26.0; 34.8. 风机; 2; 90; 25; 25; 28.0; 40.0. 南厂界; 成型机; 15; 70; 25; 72; 37.1; 19.6; 28.7. 球磨机; 12; 70; 25; 78; 37.8; 17.9. 包封机; 3; 70; 25; 75; 37.5; 12.3. 剥线机; 16; 72; 25; 75; 37.5; 21.5. 点胶机; 8; 68; 25; 80; 38.1; 14.0. 端子机; 10; 68; 25; 75; 37.5; 15.5. 划片机; 10; 70; 25; 128; 42.1; 12.9. 切片机; 24; 72; 25; 125; 41.9; 18.9. 风机; 2; 90; 25; 130; 42.3; 25.7. 西厂界; 成型机; 15; 70; 25; 15; 23.5; 33.2; 50.0. 球磨机; 12; 70; 25; 12; 21.6; 34.2. 包封机; 3; 70; 25; 20; 26.0; 23.8. 剥线机; 16; 72; 25; 10; 20.0; 39.0. 点胶机; 8; 68; 25; 18; 25.1; 26.9. 端子机; 10; 68; 25; 20; 26.0; 27.0. 划片机; 10; 70; 25; 25; 28.0; 27.0. 切片机; 24; 72; 25; 20; 26.0; 34.8. 风机; 2; 90; 25; 8; 18.1; 49.9. 北厂界; 成型机; 15; 70; 25; 95; 39.6; 17.2; 35.1. 球磨机; 12; 70; 25; 98; 39.8; 16.0. 包封机; 3; 70; 25; 95; 39.6; 10.2. 剥线机; 16; 72; 25; 100; 40.0; 19.0. 点胶机; 8; 68; 25; 105; 40.4; 11.6. 端子机; 10; 68; 25; 105; 40.4; 12.6. 划片机; 10; 70; 25; 45; 33.1; 21.9. 切片机; 24; 72; 25; 48; 33.6; 27.2. 风机; 2; 90; 25; 50; 34.0; 34.0. 由上表7-14噪声预测结果可知，本项目建成后全厂高噪声设备经隔声和距离衰减后，对各个厂界最大的贡献值为可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求，即：昼间噪声值≤60dB(A)，对周围声环境影响较小，噪声防治措施可行。 7.4固体废弃物影响分析 本项目营运期的固体废弃物有废电线废五金件及不合格产品等、废锡渣、废乙醇、废丙酮、废油渣、废桶、废活性炭、废树脂、生活垃圾、餐余垃圾及食堂废油脂，其中废五金件等、废锡渣、生活垃圾、餐余垃圾及食堂废油脂属于一般固废，废乙醇、废丙酮、废油渣、废桶、废活性炭、废树脂属于危险废物。 废电线废五金件及不合格产品等收集后外售；废锡渣厂家回收；废乙醇、废丙酮、废油渣、废桶、废活性炭、废树脂委托有资质单位集中处理；生活垃圾委托环卫部门统一清运；餐余垃圾和食堂废油脂委托专门单位处理。厂区东北侧设置一处约6m2一般固废暂存库及2号楼一层设置一处约10m2危险废物暂存库。 表7-15项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 名称; 属性; 产生工序; 危险类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）; 利用处置方式. 1; 废电线废五金件及不合格产品等; 一般固废; 生产; /; /; 0.25; 收集后外售. 2; 废锡渣; 焊接; /; /; 0.086; 厂家回收. 3; 废乙醇; 危险废物; 溶剂清洗; HW06; 900-403-06; 0.04; 委托有资质单位集中处理. 4; 废丙酮; 溶剂清洗; HW06; 900-402-06; 0.03. 5; 废油渣; 测试; HW08; 900-249-08; 0.249. 6; 废桶; 生产; HW49; 900-041-49; 1.61. 7; 废活性炭; 废气处理; HW49; 900-041-49; 0.826. 8; 废树脂; 水制备; HW13; 900-015-13; 0.1. 9; 生活垃圾; 一般固废; 员工; /; /; 37.2; 环卫部门外运处理. 10; 食堂废油脂; 食堂; /; /; 0.08; 委托专门单位处理. 11; 餐余垃圾; 食堂; /; /; 1.86. 本项目危险废物暂未委托处置单位，本项目产生危险废物后应尽早委托处置单位对产生的危险废物进行收集处置。 （1）一般固废环境影响分析 项目拟设置的一般固废堆场，用于暂存生产过程中产生的一般固废，一般工业固废的暂存场所应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ③为防止雨水径流进入贮存场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 ④应设计渗滤液集排水设施。 ⑤为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施。 ⑥为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 （2）危险废物环境影响分析 项目拟设置的危废暂存库用于暂存生产过程中产生的危险废物，并委托有资质的第三方单位上门收集。本项目设置的危废暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行了设置，具体情况如下： ①废物贮存设施按《环境保护图形标志（GB15562－1995）》的规定设置警示标志； ②废物贮存设施周围设置围墙或其它防护栅栏； ③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ④废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 固体废弃物均得到有效处理，不产生二次污染，对周围环境影响较小。 7.5 环境管理与监测计划 （1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ⑥企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 ⑦规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求张贴标识。 （2）自行监测计划 建设单位定期委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门。因本项目无生产废水，只有生活污水，故常规监测计划中对生活污水进行监测设计。具体监测计划如下： ①大气污染源监测 按照相关环保规定要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。排放废气的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。另需根据废气污染物无组织排放情况在厂界设置采样点。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关规定，本项目运营期环境监测计划见表7-16。 表7-16污染源监测计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 1#排气筒排放口; 颗粒物、锡及其化合物、VOCs; 一年一次; 颗粒物、锡及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准排放限值，VOCs执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“电子行业 电子元器件”排放限值及表5“其他行业”厂界监控点浓度限值. 2#排气筒排放口; VOCs. 厂界无组织; 颗粒物、VOCs. ②水污染源监测 定期对项目进行废水监测，每年开展一次，并在水环境监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 表7-17污染源监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 总废水; 接管口; pH、COD、SS、氨氮、总磷、LAS、石油类、动植物油; 每年一次; 废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮和TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）及污水处理厂设计进水要求. ③噪声污染源监测 定期对厂界进行噪声监测，每年开展一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 表7-18噪声污染源监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行排放标准. 厂界四周外1m处; 等效连续A声级; 每年一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. ④应急监测计划 本次环评过程中提出该项目发生风险事故后可能需要监测的因子，但在实际操作过程中应根据事故类型等因素确定最终的监测因子，具体的风险应急监测方案如下： 1）大气环境监测 监测因子：颗粒物、锡及其化合物、VOCs。 监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 监测布点：按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能设置1个测点，厂界设监控点。 2）水环境监测 监测因子：pH、COD、SS、氨氮、总磷、LAS、石油类、动植物油 监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 监测布点：接管口、可能受影响的附近河流各设1个监测点。 7.6 环境管理 根据环控[97]第122号《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的精神，建设项目应对污水排放口、废气排放口、固定噪声源对边界影响最大处和固体废弃物贮存（处置）场所等要进行规范化整治。 （1）建设项目厂区污水排放口位于厂区南侧，废气排放口位于4号楼楼顶。应在利于监测的地方设置采样点，在总排放口附近醒目处应设置环境保护图形标志。 （2）固定噪声源对边界影响最大处，须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近设置环境保护图形标志。 （3）废弃物堆放场所（一般固废暂存间和危废暂存间）必须有防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。废弃物堆放处及进出口处应设置醒目标志牌。 （4）污染物排放口应按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 7.7环境风险影响 7.7.1评价依据 对照《建设项目风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中物质及对应临界量，企业涉及的风险物质如下： 表7-19 环境风险物质 序号; 物质名称; CAS号; 突发事件案例以及遇水反应生成的物质; 临界量（吨）; 最大储存折纯量 （吨）; 性状; 风险物质类型; 备注. 1; 丙酮; 67-64-1; c; 10; 0.0178; 液体; 第三部分 有毒液态物质; /. 本项目只设计一种危险物质丙酮，丙酮的总量与临界量比值Q为0.00178，Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1，本项目风险评价工作等级为“简单分析”。 7.7.2环境敏感目标概况 本项目主要风险敏感目标为东南侧245米绿野枫景花园小区及东南侧325米南京财经高等职业技术学院。 7.7.3环境风险识别 7.7.3.1物质的危险、有害因素识别 本项目所涉及的危险物质为丙酮，存在火灾、泄漏和爆炸风险。 - 风险物质识别 对企业生产原料、产品、辅助生产物料、物料、“三废”进行分析辨别，企业危险物质主要为丙酮，均存放于仓库。 - （2）物质理化性质分析 表7-20 丙酮理化性质一览表 - 国标编号; - 31025. CAS号; - 67-64-1. 中文名称; - 丙酮. 英文名称; - acetone. 别名; - 二甲(基)酮；阿西通. 分子式; C3H6O；CH3COCH3; 外观与性状; 无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发. 分子量; 58.08; 蒸汽压; 53.32kPa/39.5℃ 闪点：-20℃. 熔点; -94.6℃ 沸点：56.5℃; 溶解性; 与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂. 密度; 相对密度(水=1)0.80；相对密度(空气=1)2.00; 稳定性; 稳定. 危险标记; 7(低闪点易燃液体); 主要用途; 地基本的有机原料和低沸点溶剂. （3）特性及危害性分析 ①丙酮 一、健康危害 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后，口唇、咽喉有烧灼感，然后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。 慢性影响：长期接触该品出现眩晕、灼烧感、咽炎、支气管炎、乏力、易激动等。皮肤长期接触可致皮炎。 二、毒理学资料及环境行为 毒性：属低毒类。 急性毒性：LD505800mg/kg(大鼠经口)；20000mg/kg(兔经皮)；人吸入12000ppm×4小时，最小中毒浓度。人经口200ml，昏迷，12小时恢复。 刺激性：家兔经眼：3950µg，重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验：395mg，轻度刺激。 致突变性：细胞遗传学分析：拷贝酒酵母菌200mmol/管。 对生物降解的影响：水中含量4g/L以上时污泥消化受到抑制。水中含量840mg/L时，活性污泥对氨氮的硝化作用降低75%。 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 7.7.3.2事故源项分析 本项目事故源项不考虑工程外部事故风险因素如地震、雷电等自然灾害以及战争、人为蓄意破坏等，仅考虑项目建成运行后生产过程中潜在的事故风险，主要包括以下几个方面： （1）设备故障 ①使用丙酮的设备老化或发生故障造成泄露事故； ②包装桶损坏，造成丙酮泄漏，若遇明火将引起火灾爆炸； （2）人为误操作因素 由于管理人员、操作人员的素质、技术水平、应变能力及责任心等原因等造成的事故： ①通风不良，引起有机气体集聚，可能造成操作人员中毒或窒息事故；并且遇到静电、明火或高热等时引发火灾、爆炸事故； ②擅自处理残液，引起泄露的气体对周围环境的毒性影响或造成燃烧爆炸。 7.7.3.3环境风险分析 根据事故源项识别，本项目的最大可信风险事故主要包括： 事故一：由于设备故障或操作不当等原因发生丙酮泄露，并由于静电、明火或高热等引发火灾、爆炸事故。 事故二：丙酮泄露，在未遇静电、火花等着火因素的前提下，释放的气体对周围环境的毒性影响。 7.7.3.4火灾、爆炸事故危险分析 发生火灾、爆炸事故的三个必要条件是：可燃物、点火源、助燃物(空气或氧化剂)。 引发丙酮火灾、爆炸事故的主要原因是乙醇、丙酮泄漏及存在点火源。 造成丙酮泄漏的原因有： (1)操作人员未按操作规程操作致使操作错误，引发的泄漏。 (2)包装桶破损引发的泄漏。 (3)因管理不善而引发泄漏。如作业人员误操作等引发的泄漏。 主要点火源有： (1)明火。如违章动火作业、现场吸烟、其它明火等； (2)电气火花。如使用不防爆电器或防爆电器损坏； (3)静电火花。如摩擦产生静电等因设备接地不良导致产生静电火花； (4)机械撞击火花。如作业人员穿有铁钉的鞋、用铁制工具作业、其它机械撞击或碰撞等。 7.7.3.5泄露毒性影响 丙酮具有一定的毒性，有麻醉作用，发生泄漏时将对环境（或健康）产生危害。如果工作人员作业时未配备必要的防护用品、或违章操作、或不会正确使用防护用品，都可能导致人员中毒事故的发生。 7.7.4环境风险防范措施及应急要求 7.7.4.1风险防范措施 由于环境风险具有突发性和破坏性（有时体现为灾难性）的特点，所以必须采取有效措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。 （1）加强其日常维护保养。 （2）设置自动报警装置，发生泄漏能及时发现，及时采取措施。 （3）配置消防器材、加强防爆电气设备的日常巡视和检查工作。 7.7.4.2事故应急措施 ①丙酮 一、泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 废弃物处置方法：建议用焚烧法处置。 二、防护措施 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。避免长期反复接触。 三、急救措施 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 7.7.4.3事故应急方案 （1）小规模泄漏 丙酮发生少量泄漏时，应立即采取有限堵漏措施，以防止事故进步发展。首先应停止所有工作，迅速采用合适有效的堵漏措施，堵漏完毕后全面检查包装、设备，确保危险已排除。 （2）火灾、爆炸事故 当发生重大火灾、爆炸事故，释放出大量有毒烟气等情况时，按照以下程序处理。 Ⅰ、爆炸事故应急措施 ①一旦发生火灾或者爆炸事故，应马上发出火灾警报，迅速疏散非应急人员；停止厂区的全部生产活动，关闭所有管线，组织人员迅速撤离现场。 ②向应急中心汇报事故情况，初步预测可能对人员、管线和设备造成的危害。 ③调整应急人员及装备，组成火灾事故应急救援队，在现场指挥人员的指挥下及时开展灭火行动。 ④由应急中心领导和相关安全、环保专家紧急制定撤离疏散方案。 ⑤在条件允许的情况下，灭火队员应站在火焰的上风向或侧风向，保证人员安全。 ⑥灭火行动应坚持到火焰全部熄灭为止，并仔细检查现场，防止死灰复燃或再次爆炸。 Ⅱ、人员安全应急处置程序 ①事故目击者应立即报告专业医疗救援队，专职消防队和应急救援指导中心值班室，报告人员中毒和气体扩散情况。 ②联合附近岗位未中毒人员在第一时间开展中毒人员急救。 ③应急救援指挥机构启动库区应急救援系统，迅速派遣应急救援队伍赶赴事故现场，抢救中毒昏迷人员。 Ⅲ、事故后处理 事故发生后应设立以下各小组，对事故进行善后处理。 ①事故调查组：负责事故的调查，查清事故的原因和责任。 ②专家组：负责对事故应急救援提出方案和安全措施，现场指导救援工作，参与事故的调查分析，并制定防范措施。由应急救援指挥中心负责。 ③环境监测组：负责对大气环境等进行监测，确定危险区域范围和危险物质的成分及浓度，对事故造成的环境影响做出正确评估，为指挥人员决策和消除事故污染提供依据。 ④善后处置组：负责事故伤亡人员及家属的接待、安抚、抚恤、理赔等善后处置和社会稳定工作。 7.7.5分析结论 本项目环境风险较小，采取上述措施后，环境风险为可接受水平。 （4）建设项目环境风险影响评价自查表 建设项目环境风险影响评价自查表见表7-21。 表7-21 建设项目环境风险影响评价自查表 项目名称; 年产64000万只电子元件项目. 建设单位; 南京时恒电子科技有限公司. 工作内容; 完成情况. 风险调查; 危险物质; 名称; 丙酮; /; /; /; /; /; /; /. 存在总量/t; 0.0178; /; /; /; /; /; /; /. 环境敏感性; 大气; 500m范围内人口数 4000 人; 5km范围内人口数 / 人. 每公里管段周边200m范围内人口数（最大）; / 人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1□; F2□; F3□. 环境敏感目标分级; S1□; S2□; S3□. 地下水; 地下水功能敏感性; G1□; G2□; G3□. 包气带防污性能; D1□; D2□; D3□. 物质及工艺系统危险性; 大气Q值; Q＜1R; 1≤Q＜10¨; 10≤Q＜100□; Q＞100□. 水Q值; Q＜1þ; 1≤Q＜10□; 10≤Q＜100□; Q＞100□. M值; M1□; M2□; M3□; M4þ. P值; P1□; P2□; P3□; P4¨. 环境敏感程度; 大气; E1□; E2□; E3þ. 地表水; E1□; E2□; E3R. 地下水; E1□; E2□; E3R. 环境风险潜势; Ⅳ+□; Ⅳ□; Ⅲ□; Ⅱ□; Ⅰþ. 评价等级; 一级□; 二级□; 三级□; 简单分析þ. 风险识别; 物质危险性; 有毒有害þ; 易燃易爆¨. 环境风险类型; 泄漏þ; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放þ. 影响途径; 大气þ; 地表水þ; 地下水þ. 事故影响分析; 源强设定方法□; 计算法□; 经验估算法□; 其他估算法þ. 风险预测与评价; 大气; 预测模型; SLAB□; AFTOX□; 其他□. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m. 地表水; 最近环境敏感目标 ，到达时间 h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 h. 最近环境敏感目标 ，到达时间 h. 重点风险防范措施; 详细见本章节8.6.5内容. 评价结论与建议; 建设单位应严格按照国家有关规范的要求对生产过程严格监控和管理，按要求编制突发环境事故应急预案，并认真落实本次环评提出的安全对策措施，在采取以上风险防范措施之后，环境风险事故发生的风险较小，采取应急措施后对周边环境的影响在可接受范围。. 注：“¨”为勾选项，“”为填写项。. 8、“三同时”验收一览表 项目“三同时”验收一览表见下表。 表7-22 三同时验收一览表 类型; 污染源; 主要污染物; 污染防治措施; 应达到的环保要求; 投资估算（万元）; 进度. 废气; 焊接; 颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总·烃、VOCs; 焊接废气处理装置、水喷淋装置+活性炭吸附装置+25m排气筒; 颗粒物、锡及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准排放限值，VOCs执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“电子行业 电子元器件”排放限值及表5“其他行业”厂界监控点浓度限值; 20; 与 生 产 装 置 同 步 建 设. 溶剂清洗、包封、灌封、固化、烧结; VOCs. 烧银; 非甲烷总烃、VOCs; 水喷淋装置+活性炭吸附装置+15m排气筒. 食堂; 油烟; 油烟净化装置; 达食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中“大型”标准; 依托租赁. 废水; 元件清洗废水; COD、SS、LAS、石油类; 污水处理装置; 废水排放达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮和TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准; 4. 芯片清洗废水; COD、SS; 沉淀池+絮凝沉淀池; 3. 水喷淋装置废水; COD、SS; /; /. 生活废水; COD、SS、氨氮、总磷; 化粪池; 依托租赁. 食堂废水; COD、SS、; 隔油池; 依托租赁. 总废水; COD、SS、LAS、石油类、氨氮、总磷、动植物油; 地埋式污水处理设施; 依托租赁. 固废; 生产; 一般固废; 一般固废暂存库，面积6㎡; 零排放; 2. 危险固废; 危废暂存库，面积10㎡; 4. 噪声; 设备噪声; 隔声、减震; 达GB12348-2008 2类标准; 2. 绿化; -; -; -; -. 环境管理 （机构、监测能力）; -; -; -; -. 清污分流、排污口规范化设置; -; 雨污分流; -; -. 总量控制; 废气需申请总量：颗粒物0.0001t/a，VOCs0.2559 t/a，在江宁区范围内平衡，报江宁区环保局批准后实施。 废水需申请总量：COD0.176t/a ，氨氮0.018t/a，总磷0.002t/a。 根据相关规定，本项目COD及VOCs指标达到0.1t/a（未达到0.5t/a），本项目指标全部纳入排污权交易管理，企业在办理排污许可证前必须通过排污权交易的方式取得排污权。 固体废物：本项目固体废物全部得到妥善处理，无需申请总量。; -. 区域解决问题; -; -. 卫生防护距离设置; 全厂卫生防护距离为3号楼外100m形成的包络线范围。卫生防护距离范围内现无居民点以及其他环境空气敏感保护目标，符合卫生防护距离要求。; -. 合计; -; 35.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接 | 颗粒物、锡及其化合物 | 焊接废气处理装置、水喷淋装置+活性炭吸附装置 |  | 颗粒物、锡及其化合物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值， VOCs排放满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“电子工业 电子元器件”相关排放限值及表5中厂界监控点排放限值要求 |
|  |  | VOCs |  |  |  |
|  | 溶剂清洗 | VOCs |  |  |  |
|  | 包封、灌封 | VOCs |  |  |  |
|  | 固化 | VOCs |  |  |  |
|  | 烧银 | VOCs | 水喷淋装置+活性炭吸附装置 |  |  |
|  | 烧结 | VOCs |  |  |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化装置（依托） |  | 食堂油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）GB18483-2001》表2中“大型”规模相应限值 |
| 水污染 物 | 元件清洗废水 | COD、SS、LAS、石油类 | 污水处理装置 | 依托时恒敏感地埋式污水处理装置 | 废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮和TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准） |
|  | 芯片清洗废水 | COD、SS | 沉淀池+絮凝沉淀池 |  |  |
|  | 水喷淋装置废水 | COD、SS | / |  |  |
|  | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷 | 化粪池 |  |  |
|  | 食堂废水 | COD、SS、氨氮、总磷、动植物油 | 隔油池+化粪池（依托） |  |  |
| 固体废物 | 生产 | 废电线废五金件及不合格产品等 | 收集后外售 |  | 固废均得到有效处置 不产生二次污染 |
|  | 焊接 | 废锡渣 | 厂家回收 |  |  |
|  | 溶剂清洗 | 废乙醇 | 委托有资质单位集中处理 |  |  |
|  | 溶剂清洗 | 废丙酮 |  |  |  |
|  | 测试 | 废油渣 |  |  |  |
|  | 生产 | 废桶 |  |  |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  |  |  |
|  | 水制备 | 废树脂 |  |  |  |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 环卫部门外运处理 |  |  |
|  | 食堂 | 食堂废油脂 | 委托专门单位处理 |  |  |
|  | 食堂 | 餐余垃圾 |  |  |  |
| 噪声 | 本项目主要噪声为成型机、球磨机、包封机、剥线机等，噪声值生产设备运行时产生，单台设备噪声值为68-90dB(A)，项目建成后全厂高噪声设备经隔声和距离衰减后，对各个厂界最大的贡献值为可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求，即：昼间噪声值≤60dB(A)，对周围声环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果：无 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论： 1、项目概况 南京时恒电子科技有限公司成立于2002年1月，公司于2019年委托托江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司编制《年产64000万只电子元件项目环境影响评价报告表》，并于2019年4月获得南京市江宁区环保局批复江宁环审【2019】128号。 2019年企业根据发展规划，拟将项目建设位置原厂址内进行调整，由租用原来的4号楼1至6层变更至2号楼5、6层以及3号楼2层，由于项目位置调整，废气中烧银废气单独分离出来经过水喷淋装置+活性炭吸附装置处理后由楼顶15米高排气筒（2#）高空排放，新增一套烧银废气单独用的废气处理装置。根据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办﹝2015﹞256号）规定：一、建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动；二、建设项目存在重大变动的，建设单位应当按照现有审批权限重新报批环境影响评价文件，原审批部门不再受理此类建设项目的环境影响评价修编材料。根据苏环办﹝2015﹞256号文要求，现需对项目进行重新报批。 根据企业调整后的方案，南京时恒电子科技有限公司拟投资7788.63万元，租用南京时恒敏感元件有限公司位于南京市江宁区湖熟街道金阳路18号的厂房（2号楼、3号楼），总建筑面积5832m2，重新报批年产64000万只电子元件项目。项目建成后形成年产测温型热敏电阻MF52A系列36000万只、温度传感器CWF系列2000万只、NTC热敏电阻MF58系列22000万只、测温型热敏电阻MF52BCD系列4000万只的生产能力。 2、产业政策相符性分析 经查《产业结构调整指导目录》（2011年本），本项目属于鼓励类“二十八、信息产业 21、新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造”，为鼓励类，符合该文件的要求。 因此，项目符合地方产业政策，项目已通过南京市江宁区行政审批局备案（江宁审批投备[2018]354号）。 3、与当地规划和选址相容性 本项目选址位于南京市江宁区湖熟街道金阳路18号，根据《南京市湖熟新市镇（新城）城乡总体规划》（2010-2030），本项目位于南京市江宁区湖熟街道金阳路18号，为敏感元件及传感器制造，属于电子信息产业，符合当地规划要求，选址合理。 4、与“三线一单”相符 本项目不在生态红线保护区中，本项目建设不会对生态红线造成影响；本项目满足环境影响可以接受的条件，地表水环境、声环境质量良好。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线；本项目用水取自当地自来水，且用水量较小，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线；本项目符合国家及地方产业政策和《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发[2015]251号）、《江宁区建设项目环境准入“负面清单”》（江宁政发[2017]）317号）要求。 因此，本项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求。 5、与“263”方案相符 本项目不使用煤炭，不属于化工企业，不在“两减”范围之内，符合相关要求。 本项目水体不属于太湖流域，满足“治理太湖水环境”的相关要求；项目生活垃圾无害化处理率可达100%，满足“治理生活垃圾”的相关要求；项目挥发性有机物采取有效措施收集处理，达标排放，满足“挥发性有机物治理”的相关要求；项目不涉及黑臭水体、畜禽养殖、环境隐患等“六治”内容，符合相关要求，本项目不在“三提升”范围之内，符合相关要求。 综上所述，本项目符合“两减六治三提升”专项行动方案的相关要求。 6、污染物达标排放，区域环境功能不会下降 项目实施后各种污染物均得到有效治理，做到污染物达标排放： 1）废水 本项目废水主要为生产清洗废水、水喷淋装置废水、员工生活污水及食堂废水，元件清洗废水经污水处理装置预处理预处理、芯片清洗废水经沉淀池+絮凝沉淀池预处理、生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油池+化粪池预处理后，预处理后的所有废水与水喷淋装置废水一起经南京时恒敏感元件有限公司地埋式污水处理设备处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮和TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）后，接管园区污水管网，排入湖熟集镇污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后，排入句容河，对水环境影响较小。 2）废气 本项目产生废气主要为焊接废气、溶剂清洗废气、包封灌封废气、固化废气、烧银废气、烧结废气及食堂油烟。 本项目焊接废气经焊接废气处理装置处理后与溶剂清洗废气、包封灌封废气、固化废气、烧结废气一起经水喷淋装置+活性炭吸附装置处理后由3号楼顶25米高排气筒（1#）高空排放；烧银废气经水喷淋装置+活性炭吸附装置处理后由2号楼顶15米高排气筒（2#）高空排放。 本项目依托南京时恒敏感元件有限公司食堂，油烟废气经南京时恒敏感元件有限公司油烟净化装置处理后，经时恒敏感油烟排口高空排放。 本项目各类废气经处理后最终1#排气筒有组织颗粒物、锡及其化合物排放均可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准排放限值；1#及2#排气筒有组织VOCs排放均可达《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“电子工业 电子元器件”相关排放限值。 本项目油烟排放量满足《饮食业油烟排放标准（试行）GB18483-2001》表2中“大型”规模相应限值，油烟能够实现达标排放。 经预测，本项目无组织颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的周界外最高点浓度限值要求，无组织VOCs排放浓度均满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中厂界监控点排放限值要求，对周边环境影响较小。 本项目卫生防护距离为3号楼外100m形成的包络线范围（卫生防护距离执行边界及执行范围见附图二）。卫生防护距离范围内现无居民点以及其他环境空气敏感保护目标，符合卫生防护距离要求。因此全厂废气无组织排放对周围大气环境影响可以得到控制。 3）噪声 本项目主要噪声为成型机、球磨机、包封机、剥线机等，噪声值生产设备运行时产生，单台设备噪声值为68-90dB(A)，项目建成后全厂高噪声设备经隔声和距离衰减后，对各个厂界最大的贡献值为可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求，即：昼间噪声值≤60dB(A)，对周围声环境影响较小，噪声防治措施可行。 4）固废 本项目固体废弃物中废五金件等、废锡渣、生活垃圾、餐余垃圾及食堂废油脂属于一般固废，废乙醇、废丙酮、废油渣、废桶、废活性炭、废树脂属于危险废物。废电线废五金件及不合格产品等收集后外售；废锡渣厂家回收；废乙醇、废丙酮、废油渣、废桶、废活性炭、废树脂委托有资质单位集中处理；生活垃圾委托环卫部门统一清运；餐余垃圾及食堂废油脂委托获得专业许可的单位回收处置。固体废弃物均得到有效处理，不产生二次污染，对周围环境影响较小。 本项目对所排放的污染物均采取了污染控制措施，可做到污染物达标排放本项目对所排放的污染物均采取了污染控制措施，可做到污染物达标排放。 7、地区环境质量不降低 项目实施后由于污染物发生量及排放量较小，不会改变周围地区当前的大气、水、声等环境质量的现有功能要求。 8、总量控制 本项目总量控制指标建议如下： 废气需申请总量：颗粒物0.0001t/a，VOCs0.2559 t/a，在江宁区范围内平衡，报江宁区环保局批准后实施。 废水需申请总量：COD0.176t/a ，氨氮0.018t/a，总磷0.002t/a。 根据相关规定，本项目COD及VOCs指标达到0.1t/a（未达到0.5t/a），本项目指标全部纳入排污权交易管理，企业在办理排污许可证前必须通过排污权交易的方式取得排污权。 固体废物：本项目固体废物全部得到妥善处理，无需申请总量。 9、总结论 综上所述，通过对本项目的环境影响评价分析，认为本项目符合国家的产业政策，项目投产后具有良好的经济和社会效益；项目选址符合江宁区规划；建设单位对预期产生的主要污染物拟订了可行的污染治理措施，能够实现达标排放，对项目所在地区环境质量影响较小；本项目采取有效的事故防范及减缓措施，环境风险水平可接受。 所以，从环境保护角度看，在落实报告提出的环保措施的前提下，项目在该地建设是可行的。 上述评价结果是根据南京时恒电子科技有限公司提供的生产规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上得出的，若该公司生产品种、规模、工艺流程和排污情况有所变化，应由南京时恒电子科技有限公司按环保部门要求另行办理相关手续。 - 二、建议和要求 - （1）建立健全环保责任制，项目各污染物需严格做到达标排放，确保不对区域环境产生不利影响。 （2）企业在生产过程中要严格管理，按照环保要求落实各项环保措施，认真执行“三同时”制度，从严控制各种污染物，确保有关污染物达标排放，固体废物得到妥善处理。 （3）企业应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。

预审意见: 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件一 业务咨询表 附件二 委托书 附件三 声明 附件四 其他与环评报告有关的附件 附图一 建设项目地理位置图 附图二 建设项目周边环境概况图 附图三 建设项目总平面布置图 附图四 建设项目车间平面布置图 附图五 项目地区生态红线图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态环境影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 7.辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。