年产64000万只电子元件项目

环境影响专项评价

工程分析及污染防治措施

影响分析专项

南京时恒电子科技有限公司

2019年5月

目   录

1、工程分析	2

1.1工艺流程及产污环节分析	2

1.2废水	7

1.3废气	11

1.4噪声	17

1.5固体废弃物	17

1.6项目“三本账”情况	20

2、污染防治措施	24

2.1废水防治措施	24

2.2废气防治措施	28

2.3噪声防治措施	31

2.4固体废弃物防治措施	31

# 1、工程分析

- 1.1工艺流程及产污环节分析

本项目厂房已建成，项目施工期仅需在原有厂房进行新设备的安装和调试即可进行生产。本项目仅对运营期进行工程分析。

本项目主要产品为测温型热敏电阻MF52A系列、温度传感器CWF系列、NTC热敏电阻MF58系列、测温型热敏电阻MF52BCD系列，工艺流程图及说明如下。

（1）测温型热敏电阻MF52A系列工艺流程

图1-1 MF52A系列工艺流程图

工艺流程描述：

①引线成型：利用三合一成型机，按照要求对电子导线进行成型，此工序污染物主要为废电线、废五金件等（S1-1）及成型机噪声（N1）。

②插片：将芯片插至成型的引线上，此工序无污染物产生。

③焊接：使用无铅锡条及助焊剂，将芯片和引线焊接，此工序污染物主要为焊接废气（G1-1）及废锡渣（S2-1）。

④溶剂清洗：按照产品要求，对部分产品进行溶剂清洗，清洗方式为超声波清洗，将产品放至装有有机溶剂的超声波清洗槽中清洗，清洗过程有有机溶剂挥发至大气，有机清洗溶剂反复使用，定期使用回收机回收清渣，此工序污染物主要为清洗溶剂废气（G2-1）及废有机溶剂及废渣（S3-1）。

⑤包封：对焊接及清洗完成的电阻器表面裹上环氧树脂，环氧树脂中要加入一定量的乙醇，调匀后裹在电阻器表面，此工序污染物主要为包封溶剂废气（G3-1）。

⑥固化：将包封完成的电阻器放至烘箱烘干，此过程污染物主要为固化废气（G4-1）。

⑦外选：对电阻器外部结构进行检验，此过程无污染物产生。

⑧测量：将电阻器放在测试油槽中对其性能进行测试，测试油槽中测试油定期补充，定期清渣，此工序污染物主要为废测试油渣（S4-1）。

⑨清洗：利用水及洗涤剂对电阻器表面沾染的测试油进行清洗，，此工序污染物主要为元件清洗废水（W1-1）。

⑩包装、检验出库：将产品按照要求包装入库，检验后出库。

（2）温度传感器CWF系列、测温型热敏电阻MF52BCD系列工艺流程

图1-2 CWF系列、MF52BCD系列工艺流程图

工艺流程描述：

①放线剥皮：按照要求对电线进行剥皮，此工序污染物主要为废电线、废五金件等（S1-2）。

②浸锡焊接：使用无铅锡条，将剥皮的电线焊接，此工序污染物主要为焊接废气（G1-2）及废锡渣（S2-2）。

③溶剂清洗：按照产品要求，对部分产品进行溶剂清洗，清洗方式为超声波清洗，将产品放至装有有机溶剂的超声波清洗槽中清洗，清洗过程有有机溶剂挥发至大气，有机清洗溶剂反复使用，定期使用回收机回收清渣，此工序污染物主要为清洗溶剂废气（G2-2）及废有机溶剂及废渣（S3-2）。

④包封、灌封：包封是对温度传感器表面裹上环氧树脂，灌封是对温度传感器内填入环氧树脂，环氧树脂中要加入一定量的乙醇、丙酮，调匀后裹在温度传感器表面及填入传感器内，此工序污染物主要为包封、灌封溶剂废气（G3-2、G3-3）。

⑤固化：将包封、灌封完成的温度传感器放至烘箱烘干，烘干采用电加热，烘干温度控制在60~100℃，此过程污染物主要为固化废气（G4-2、G4-3）。

⑥外观检测：对温度传感器外部结构进行检验，此过程无污染物产生。

⑦测试：将温度传感器放在测试油槽中对其性能进行测试，测试油槽中测试油不更换，仅定期补充，定期清渣，此工序污染物主要为废测试油渣（S4-2）。

⑧打端子：利用端子机，对端子进行手工铆压、铆合的过程，将剥去胶皮的电线与端子利用冲压模具将其二者铆压在一起，此工序主要为手工过程，无污染物产生。

⑨包装、检验出库：将产品按照要求包装入库，检验后出库。

（3）NTC热敏电阻MF58系列工艺流程

图1-3 MF58系列工艺流程图

工艺流程描述：

①玻管烘干：对玻璃壳表面进行烘干，烘干采用电加热，烘干温度控制在60~100℃，此工序无污染物产生。

②引线装填：在玻璃壳中装入引线，此工序无污染物产生。

③装玻管、上芯片：再套上一个玻璃壳，再装上芯片，此工序无污染物产生。

④合模、烧结：将组装好的玻璃壳、引线、芯片组合好，在一定温度下，玻壳受热软化，与引线、芯片合为一体，此工序主要污染物为烧结废气（G6）。

⑤浸锡：使用无铅锡条及助焊剂，将芯片和引线焊接，此工序污染物主要为焊接废气（G1-3）及废锡渣（S2-3）。

⑥水清洗：此步骤为超声波清水清洗，，此工序污染物主要为元件清洗废水（W1-2）。

⑦测量：将电阻器放在测试油槽中对其性能进行测试，测试油槽中测试油定期补充，定期清渣，此工序污染物主要为废测试油渣（S4-3）。

⑧水清洗：利用水及洗涤剂对电阻器表面沾染的测试油进行清洗，此工序污染物主要为元件清洗废水（W1-3）。

⑨包装、检验出库：将产品按照要求包装入库，检验后出库。

- 芯片生产工艺流程

图1-4 芯片生产工艺流程图

①配料：按照产品要求，将各种金属氧化物按比例配料，在密闭空间中配料，此工序无污染物产生。

②球磨：将制水机制成的去离子水与配料完成的金属氧化物在球磨机中，磨成粉状，此工序在水中磨制，无废气产生，球磨水收集后用于芯片清洗，此工序主要为污染物为噪声（N）。

③烘干、成型：将球磨完成的金属氧化物粉末经烘箱烘干，烘干采用电加热，烘干温度控制在60~100℃，烘干过程仅为水分蒸发。经油压机压制成型。

④ 等静压、烧结：等静压技术是一种利用密闭高压容器内制品在各向均等的超高压压力状态下成型的技术，经油压机压制成型的元件经等静压机压制密实，再经烧结炉烧结，烧结炉采用电加热，温度控制在1150-1260℃（仅为水分的蒸发）。

⑤切片：切片为在水中湿式切片，按照产品尺寸要求，经切片机切成片状，此工序主要为污染物为切片噪声（N）。

⑥清洗：将切片经球磨水清洗，洗去表面颗粒物，此工序主要污染物为芯片清洗废水（W2）。

⑦电极制备：在芯片上下表面涂上银浆，此工序无污染物产生。

⑧烧银：进入烧银炉烧制，烧银炉采用电加热，温度控制在约830-860℃，此工序污染物主要为烧银废气（G5）。

⑨划片：按生产要求，测量后，划制成要求尺寸的芯片，此工序无污染物产生。

⑩检验、老化实验：将芯片检验、老化实验后待用。

本项目主要污染物产生情况见表1-1。

表1-1  主要污染物产生情况

| 类别 | 编号 | 污染源 | 污染物 | 排放规律 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | W1-1、W1-2、W1-3 | 水清洗 | 元件清洗废水（COD、SS、LAS、石油类） | 间歇 | 元件清洗废水经污水处理装置预处预处理、芯片清洗废水经沉淀池+沉淀池+絮凝沉淀池预处理、生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油池+化粪池预处理，所有预处理后的废水与水喷淋装置废水一起经地埋式污水处理设备处理后达标接管园区污水管网 |
|  | W2 | 芯片清洗 | 芯片清洗废水（COD、SS） | 间歇 |  |
|  | / | 员工 | 生活污水（COD、SS、氨氮、总磷） | 间歇 |  |
|  | / | 食堂 | 食堂废水（COD、SS、氨氮、总磷、动植物油） | 间歇 |  |
|  | / | 水喷淋装置 | 水喷淋装置废水（COD、SS） | 间歇 |  |
| 废气 | G1-1、G1-2、G1-3 | 焊接 | 颗粒物、锡及其化合物、VOCs | 间歇 | 焊接废气经焊接废气处理装置预处理后与其他废气一起经水喷淋装置+活性炭吸附装置处理后经楼顶25米高排气筒有组织排放 |
|  | G2-1、G2-2 | 溶剂清洗 | VOCs | 间歇 |  |
|  | G3-1、G3-2、G3-3 | 包封、灌封 | VOCs | 间歇 |  |
|  | G4-1、G4-2、G4-3 | 固化 | VOCs | 间歇 |  |
|  | G5 | 烧银 | VOCs | 间歇 | 水喷淋装置+活性炭吸附装置处理后经楼顶15米高排气筒有组织排放 |
|  | G6 | 烧结 | VOCs | 间歇 | 水喷淋装置+活性炭吸附装置处理后经楼顶25米高排气筒有组织排放 |
| 噪声 | N | 机械设备 | Leq（A） | 连续 | 隔声、减振等措施 |
| 固废 | S1-1、S1-2 | 生产 | 废电线废五金件及不合格产品等 | 间歇 | 收集后外售 |
|  | S2-1、S2-2、S2-3 | 焊接 | 废锡渣 | 间歇 | 厂家回收 |
|  | S3-1、S3-2 | 溶剂清洗 | 废乙醇、废丙酮 | 间歇 | 委托有资质单位集中收集处置 |
|  | S4-1、S4-2、S4-3 | 检测 | 废油渣 | 间歇 |  |
|  | / | 生产 | 废桶 | 间歇 |  |
|  | / | 废气处理 | 废活性炭 | 间歇 |  |
|  | / | 水制备 | 废树脂 | 间歇 |  |
|  | / | 员工 | 生活垃圾 | 间歇 | 环卫清运 |
|  | / | 食堂 | 厨余垃圾 | 间歇 | 委托专门单位处理 |

- 1.2废水

本项目用水主要为生产清洗用水、芯片球磨清洗用水、水喷淋装置用水、员工生活用水和食堂用水。

①元件清洗用水

根据企业提供资料，本项目元件清洗用水用量为3.75t/d，工作时间按248天/年计，项目元件清洗用水量为930t/a，产污系数按0.8计，项目元件清洗废水产生量为744t/a，主要污染因子为COD、SS、LAS、石油类，根据项目废水方案，元件清洗废水污染因子浓度COD500mg/L，SS400mg/L，石油类100mg/L；项目使用洗涤剂0.4t/a，表面活性剂含量按20%计，元件清洗废水LAS浓度约108mg/L。

②芯片球磨用水

芯片球磨主要使用去离子水，根据企业提供资料，去离子水使用量为6t/d，采用新鲜水经制水机制得，去离子水制备需新鲜水用量为12t/d，其中6t/d生成去离子水，另外6t/d生成浓水，即制得1488t/a去离子水用于生产，1488t/a浓水作为清下水经雨水管网排放；芯片清洗水采用球磨废水，不使用新鲜水。本项目芯片球磨用水量为1488t/a，产污系数按0.9计，项目芯片清洗废水产生量为1190.4t/a，主要污染因子为COD、SS，芯片清洗废水污染因子浓度COD200mg/L，SS400mg/L。

③水喷淋装置用水

根据水喷淋装置设计方案，两套水喷淋装置用水使用量为0.5t/d，即124t/a，产污系数按0.8计，水喷淋装置废水产生量为99.2t/a，主要污染因子为COD、SS，水喷淋装置废水主要吸收废气中的乙醇、丙酮等，水喷淋装置对乙醇、丙酮的处理效率本报告按75%计，水喷淋装置废水中乙醇、丙酮量为0.955t/a，COD产生量约为0.43t/a，水喷淋装置废水污染因子浓度COD4335mg/L，SS200mg/L。

④生活用水

项目员工150人，年工作日按248天计，员工生活用水按30L/（人·天），员工生活用水量为1116t/a，产污系数按0.8计，则员工污水产生量为892.8t/a。主要污染因子浓度为COD350mg/L、SS250mg/L、氨氮25mg/L、总磷5mg/L。

⑤食堂用水

项目食堂依托南京时恒敏感元件有限公司的员工食堂，本项目员工150人，年工作日按248天计，食堂用水按20L/（人·天），员工食堂用水量为744t/a，产污系数按0.8计，则员工污水产生量为595.2t/a。主要污染因子浓度为COD350mg/L、SS250mg/L、氨氮25mg/L、总磷5mg/L、动植物油100mg/L。

项目总新鲜用水量为5890t/a，废水产生量为3521.6t/a。元件清洗废水经污水处理装置预处理预处理、芯片清洗废水经沉淀池+沉淀池+絮凝沉淀池预处理、生活污水依托租赁方化粪池预处理、食堂废水依托租赁方隔油池+化粪池预处理，预处理后的所有废水与水喷淋装置废水一起经南京时恒敏感元件有限公司地埋式污水处理设备处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮和TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）后，接管园区污水管网，排入湖熟集镇污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后，排入句容河。

项目水平衡图见图1-5，废水污染物产生及排放情况见表1-2，建设项目废水污染物排放信息表见表1-3。

图1-5 建设项目水平衡图   单位：t/a

表1-2 建设项目营运期废水产生及排放情况

| 废水产生量 | 污染物名称 | 产生量 |  | 治理 措施 |  | 接管量 |  | 终排量 |  | 排放方式与去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度mg/L | 产生量t/a |  |  | 接管浓度mg/L | 接管量t/a | 排放浓度mg/L | 终排量t/a |  |
| 元件清洗废水744t/a | COD | 500 | 0.372 | 污水处理装置 | 地埋式污水处理装置 | 200 | 0.149 | / | / | 接入湖熟集镇污水处理厂处理，终排句容河 |
|  | SS | 400 | 0.298 |  |  | 160 | 0.119 | / | / |  |
|  | LAS | 108 | 0.08 |  |  | 32.4 | 0.024 | / | / |  |
|  | 石油类 | 100 | 0.074 |  |  | 20 | 0.015 | / | / |  |
| 芯片清洗废水1190.4 t/a | COD | 200 | 0.238 | 沉淀池+絮凝沉淀池 |  | 200 | 0.238 | / | / |  |
|  | SS | 400 | 0.476 |  |  | 160 | 0.19 | / | / |  |
| 水喷淋装置废水99.2t/a | COD | 4335 | 0.43 | / |  | 200 | 0.02 | / | / |  |
|  | SS | 200 | 0.02 |  |  | 160 | 0.016 | / | / |  |
| 生活废水892.8t/a | COD | 350 | 0.312 | 化粪池 |  | 200 | 0.179 | / | / |  |
|  | SS | 250 | 0.223 |  |  | 160 | 0.143 | / | / |  |
|  | 氨氮 | 25 | 0.022 |  |  | 20 | 0.018 | / | / |  |
|  | 总磷 | 5 | 0.004 |  |  | 4 | 0.004 | / | / |  |
| 食堂含油废水595.2t/a | COD | 350 | 0.208 | 隔油池+化粪池 |  | 200 | 0.119 | / | / |  |
|  | SS | 250 | 0.149 |  |  | 160 | 0.095 | / | / |  |
|  | 氨氮 | 25 | 0.015 |  |  | 20 | 0.012 | / | / |  |
|  | 总磷 | 5 | 0.003 |  |  | 4 | 0.002 | / | / |  |
|  | 动植物油 | 100 | 0.06 |  |  | 20 | 0.012 | / | / |  |
| 总废水3521.6 t/a | COD | 320.9 | 1.13 | 地埋式污水处理装置 |  | 200 | 0.685 | 50 | 0.176 |  |
|  | SS | 331.1 | 1.166 |  |  | 160 | 0.563 | 10 | 0.035 |  |
|  | 氨氮 | 10.51 | 0.037 |  |  | 8.52 | 0.03 | 5 | 0.018 |  |
|  | 总磷 | 1.99 | 0.007 |  |  | 1.7 | 0.006 | 0.5 | 0.002 |  |
|  | LAS | 22.72 | 0.08 |  |  | 6.82 | 0.024 | 0.5 | 0.002 |  |
|  | 石油类 | 21.01 | 0.074 |  |  | 4.26 | 0.015 | 1 | 0.004 |  |
|  | 动植物油 | 17.04 | 0.06 |  |  | 3.41 | 0.012 | 0.2 | 0.001 |  |

表1-3 废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） | 日排放量（t/d） | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FW-1 | COD | 200 | 0.00276 | 0.685 |
|  |  | SS | 160 | 0.00227 | 0.563 |
|  |  | 氨氮 | 8.52 | 0.00012 | 0.03 |
|  |  | 总磷 | 1.7 | 0.00002 | 0.006 |
|  |  | LAS | 6.82 | 0.00010 | 0.024 |
|  |  | 石油类 | 4.26 | 0.00006 | 0.015 |
|  |  | 动植物油 | 3.41 | 0.00005 | 0.012 |
| 全厂排放口合计 |  | COD |  |  | 0.685 |
|  |  | SS |  |  | 0.563 |
|  |  | 氨氮 |  |  | 0.03 |
|  |  | 总磷 |  |  | 0.006 |
|  |  | LAS |  |  | 0.024 |
|  |  | 石油类 |  |  | 0.015 |
|  |  | 动植物油 |  |  | 0.012 |

- 1.3废气

1.3.1有组织废气

- 有组织焊接废气

本项目焊接废气主要污染因子为颗粒物、锡及其化合物及VOCs，焊接过程中使用无铅锡条3.2t/a、助焊剂0.6t/a。参考《焊接工作的劳动保护》中“各种焊接工艺及焊条烟尘产尘量”，锡焊产尘量取10g/kg。根据原料成分配比，焊接烟尘产生量为0.032t/a，焊接烟尘中约98.5%为锡及其化合物，其他为颗粒物，则颗粒物产生量为0.0005t/a，锡及其化合物产生量为0.0315t/a。助焊剂全部挥发，则VOCs 产生量为0.6t/a 。

焊接废气经集气罩+焊接烟尘净化设备+水喷淋装置+活性炭吸附装置处理后由楼顶25米高1#排气筒高空排放，捕集率为90%，焊接烟尘净化设备对颗粒物、锡及其化合物处理效率为90%，水喷淋装置+活性炭吸附装置对VOCs处理效率为90%，锡焊工作时间为1984h/a，风机风量为5000m³/h。

本项目有组织焊接废气产生情况：颗粒物产生量0.00045t/a，产生速率0.00023kg/h，产生浓度0.046mg/m³；锡及其化合物产生量0.0284t/a，产生速率0.014kg/h，产生浓度2.8mg/m³；VOCs产生量0.54t/a，产生速率0.272kg/h，产生浓度54.4mg/m³。

本项目有组织焊接废气排放情况：颗粒物排放量0.00005t/a，排放速率0.000023kg/h，排放浓度0.0046mg/m³；锡及其化合物排放量0.0028t/a，排放速率0.0014kg/h，排放浓度0.28mg/m³；VOCs排放量0.054t/a，排放速率0.0272kg/h，排放浓度5.44mg/m³。

- 有组织溶剂清洗废气

本项目溶剂清洗主要使用乙醇及丙酮，溶剂清洗废气主要为挥发的有机气体，溶剂清洗废气主要污染因子为VOCs。根据企业提供资料，用于清洗的无水乙醇为0.97t/a，丙酮为0.67t/a，清洗过程中约1%溶剂挥发至大气，则VOCs 产生量为0.0164t/a 。

溶剂清洗废气经集气罩+水喷淋装置+活性炭吸附装置处理后由楼顶25米高排1#气筒高空排放，捕集率为90%，水喷淋装置+活性炭吸附装置处理效率为90%，溶剂清洗工作时间为1984h/a，风机风量为5000m³/h。

本项目有组织溶剂清洗废气产生情况：VOCs产生量0.0148t/a，产生速率0.0075kg/h，产生浓度1.5mg/m³。

本项目有组织溶剂清洗废气排放情况：VOCs排放量0.00148t/a，排放速率0.00075kg/h，排放浓度0.15mg/m³。

- 有组织包封、灌封废气

本项目在包封、灌封过程中，需要在环氧树脂中加入一定量的乙醇及丙酮，包封、灌封废气主要为挥发的有机气体，包封、灌封废气主要污染因子为VOCs。根据企业提供资料，用于包封、灌封的无水乙醇为0.43t/a，丙酮为0.23t/a，包封、灌封过程中约60%的溶剂挥发至大气，另40%的溶剂在固化过程中全部挥发，则包封、灌封过程中VOCs 产生量为0.396t/a 。

包封、灌封废气经集气罩+水喷淋装置+活性炭吸附装置处理后由楼顶25米高1#排气筒高空排放，捕集率为90%，水喷淋装置+活性炭吸附装置处理效率为90%，包封、灌封工作时间为1984h/a，风机风量为5000m³/h。

本项目有组织包封、灌封废气产生情况：VOCs产生量0.356t/a，产生速率为0.179kg/h，产生浓度35.8mg/m³。

本项目有组织包封、灌封废气排放情况：VOCs排放量0.0356t/a，排放速率0.0179kg/h，排放浓度3.58mg/m³。

- 有组织固化废气

包封、灌封过程中加入环氧树脂中剩余的40%有机溶剂量在固化过程中全部挥发，另外，约有0.5‰的环氧树脂在高温中挥发，固化废气主要为挥发的有机气体，固化废气主要污染因子为VOCs。根据企业提供资料，用于包封、灌封的无水乙醇为0.43t/a，丙酮为0.23t/a，环氧树脂（含量按75%计）6.6t/a，40%的乙醇及丙酮，5‰的环氧树脂在固化过程中挥发，则固化过程中VOCs 产生量为0.267t/a 。

固化废气经集气罩+水喷淋装置+活性炭吸附装置处理后由楼顶25米高1#排气筒高空排放，捕集率为90%，水喷淋装置+活性炭吸附装置处理效率为90%，固化工作时间为1984h/a，风机风量为5000m³/h。

本项目有组织固化废气产生情况： VOCs产生量0.24t/a，产生速率0.121kg/h，产生浓度24.2mg/m³。

本项目有组织固化废气排放情况：VOCs排放量0.024t/a，排放速率0.0121kg/h，排放浓度2.42mg/m³。

- （5）有组织烧银废气

本项目在烧银过程中，高温条件下，银浆中有机物挥发，烧银废气主要污染因子为VOCs。根据企业提供资料，银浆用量为0.28t/a，其中40%有机物质在高温下挥发为VOCs，VOCs产生量为0.112t/a 。

烧银过程在密闭烧银炉中进行，废气全部捕集，经水喷淋装置+活性炭吸附装置处理后由楼顶15米高2#排气筒高空排放，水喷淋装置+活性炭吸附装置处理效率为90%，烧银工作时间为1984h/a，风机风量为5000m³/h。

本项目有组织烧银废气产生情况：VOCs产生量0.112t/a，产生速率0.056kg/h，产生浓度11.2mg/m³。

本项目有组织烧银废气排放情况：VOCs排放量0.0112t/a，排放速率0.0056kg/h，排放浓度1.12mg/m³。

- （6）有组织烧结废气

- 本项目在烧结过程中，高温条件下，玻壳融化会有部分废气产生，烧结废气主要污染因子为VOCs，根据企业提供资料，玻壳25000万只，约0.1g/只，即玻壳用量为25t/a，其中挥发性有机气体的产生量约为0.4‰，VOCs产生量为0.01t/a 。

烧结过程在密闭烧结炉中进行，废气全部捕集，经水喷淋装置+活性炭吸附装置处理后由楼顶25米高1#排气筒高空排放，水喷淋装置+活性炭吸附装置处理效率为90%，烧结工作时间为1984h/a，风机风量为5000m³/h。

- 本项目有组织烧结废气产生情况：VOCs产生量0.01t/a，产生速率0.005kg/h，产生浓度1mg/m³。

- 本项目有组织烧结废气排放情况： VOCs排放量0.001t/a，排放速率0.0005kg/h，排放浓度0.1mg/m³。

- 有组织食堂油烟

- 本项目依托南京时恒敏感元件有限公司食堂，项目员工150人，人均食用油消耗量以30g/人•d计，则项目年消耗食用油约1.12 t/a，在炒做时挥发损失约3%，则厨房油烟产生量为0.034t/a。厨房油烟废气排气量为10000m3/h，以每天平均烹调作业3小时计，则年产生油烟废气为744万m3，油烟浓度为4.6mg/m3。油烟废气经油烟净化器处理后（处理效率≥85%），油烟浓度为0.69mg/m3，油烟排放量约0.005t/a。采取上述措施后，项目厨房油烟排放达到《饮食业油烟排放标准（试行）GB18483-2001》表2中“大型”规模相应限值，处理后的油烟废气通过排气筒高空排放。

1.3.2无组织废气

（1）无组织焊接废气

本项目无组织焊接废气为未捕集的焊接废气，本项目无组织焊接废气排放情况：颗粒物排放量0.00005t/a，排放速率0.000025kg/h；锡及其化合物排放量0.0031t/a，排放速率0.0016kg/h；VOCs排放量0.06t/a，排放速率0.0302kg/h。

（2）无组织溶剂清洗废气

本项目无组织溶剂清洗废气为未捕集的溶剂清洗废气，本项目无组织溶剂清洗废气排放情况：VOCs排放量0.0016t/a，排放速率0.0008kg/h。

（3）无组织包封、灌封废气

本项目无组织包封、灌封废气为未捕集的包封、灌封废气，本项目无组织包封、灌封废气排放情况：VOCs排放量0.04t/a，排放速率0.0202kg/h。

（4）无组织固化废气

本项目无组织固化废气为未捕集的固化废气，本项目无组织固化废气排放情况：VOCs排放量0.027t/a，排放速率0.0136kg/h。

本项目有组织废气产排情况见表1-4。

表1-4项目有组织废气产生及排放情况

| 污染源 | 风量 (m3/h) | 污染物 名称 | 产生状况 |  |  | 治理 措施 | 去除率 | 排放状况 |  |  | 排气筒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 产生量(t/a) |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放量(t/a) |  |
| ### 焊接 | 5000 | 颗粒物 | 0.046 | 0.00023 | 0.00045 | 焊接烟尘净化设备+水喷淋装置+活性炭吸附装置 | 90% | 0.0046 | 0.000023 | 0.00005 | 1#25m排气筒 |
|  |  | 锡及其化合物 | 2.8 | 0.014 | 0.0284 |  |  | 0.28 | 0.0014 | 0.0028 |  |
|  |  | VOCs | 54.4 | 0.272 | 0.54 |  |  | 5.44 | 0.0272 | 0.054 |  |
| 清洗 | 5000 | VOCs | 1.5 | 0.0075 | 0.0148 | 水喷淋装置+活性炭吸附装置 |  | 0.15 | 0.00075 | 0.00148 |  |
| 包封、灌封 | 5000 | VOCs | 35.8 | 0.179 | 0.356 |  |  | 3.58 | 0.0179 | 0.0356 |  |
| 固化 | 5000 | VOCs | 24.2 | 0.121 | 0.24 |  |  | 2.42 | 0.0121 | 0.024 |  |
| 烧银 | 5000 | VOCs | 11.2 | 0.056 | 0.112 |  |  | 1.12 | 0.0056 | 0.0112 | 2#15m排气筒 |
| 烧结 | 5000 | VOCs | 1 | 0.005 | 0.01 |  |  | 0.1 | 0.0005 | 0.001 | 1#25m排气筒 |
| 食堂 | 10000 | 食堂油烟 | 4.6 | 0.046 | 0.034 | 油烟净化器 | 85% | 0.69 | 0.007 | 0.005 | 专用烟道 |

本项目排气筒合并废气产排情况见表1-5。

表1-5项目排气筒合并废气产生及排放情况

| 污染源 | 风量 (m3/h) | 污染物 名称 | 产生状况 |  |  | 治理 措施 | 去除率 | 排放状况 |  |  | 排气筒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 产生量(t/a) |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放量(t/a) |  |
| ### 焊接 | 5000 | 颗粒物 | 0.046 | 0.00023 | 0.00045 | 焊接烟尘净化设备、水喷淋装置+活性炭吸附装置 | 90% | 0.0009 | 0.000023 | 0.00005 | 1#25m排气筒 |
|  |  | 锡及其化合物 | 2.8 | 0.014 | 0.0284 |  |  | 0.056 | 0.0014 | 0.0028 |  |
|  |  | VOCs | 54.4 | 0.272 | 0.54 |  |  | 2.338 | 0.05845 | 0.11608 |  |
| 清洗 | 5000 | VOCs | 1.5 | 0.0075 | 0.0148 |  |  |  |  |  |  |
| 包封、灌封 | 5000 | VOCs | 35.8 | 0.179 | 0.356 |  |  |  |  |  |  |
| 固化 | 5000 | VOCs | 24.2 | 0.121 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |
| 烧结 | 5000 | VOCs | 1 | 0.005 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 烧银 | 5000 | VOCs | 11.2 | 0.056 | 0.112 | 水喷淋装置+活性炭吸附装置 | 90% | 1.12 | 0.0056 | 0.0112 | 2#15m排气筒 |
| 食堂 | 10000 | 食堂油烟 | 4.6 | 0.046 | 0.034 | 油烟净化器 | 85% | 0.69 | 0.007 | 0.005 | 专用烟道 |

本项目无组织废气产排情况见表1-6。

表1-6项目无组织废气排放情况表

| 面源名称 | 污染物名称 | 排放量 （t/a） | 排放速率 （kg/h） | 排放源面积 (长m*宽m) | 面源有效 高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3号楼 | 颗粒物 | 0.00005 | 0.000025 | 54×36 | 24 |
|  | 锡及其化合物 | 0.0031 | 0.0016 |  |  |
|  | VOCs | 0.1286 | 0.0648 |  |  |

本项目大气污染物有组织排放量核算表见表1-7。

表1-7大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口 编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（µg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1# | 颗粒物 | 9.0 | 0.000023 | 0.00005 |
|  |  | 锡及其化合物 | 56 | 0.0014 | 0.0028 |
|  |  | VOCs | 2338 | 0.05845 | 0.11608 |
| 2 | 2# | VOCs | 1120 | 0.0056 | 0.0112 |
| 主要排 放口合计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.00005 |
|  |  | 锡及其化合物 |  |  | 0.0028 |
|  |  | VOCs |  |  | 0.1273 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织 排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.00005 |
|  |  | 锡及其化合物 |  |  | 0.0028 |
|  |  | VOCs |  |  | 0.1273 |

本项目大气污染物有组织排放量核算表见表1-8。

表1-8大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（µg/m3） |  |
| 1 | 3号楼 | 焊接、清洗、包封灌封、固话 | 颗粒物 | / | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 1000 | 0.00005 |
|  |  |  | 锡及其化合物 | / | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） | 240 | 0.0031 |
|  |  |  | VOCs | / |  | 2000 | 0.1286 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  | 颗粒物 |  |  |  | 0.00005 |  |
|  |  | 锡及其化合物 |  |  |  | 0.0031 |  |
|  |  | VOCs |  |  |  | 0.1286 |  |

本项目大气污染物年排放量核算表见表1-9。

表1-9大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.0001 |
| 2 | 锡及其化合物 | 0.0059 |
| 3 | VOCs | 0.2559 |

- 1.4噪声

本项目主要噪声为成型机、球磨机、包封机、剥线机等，噪声值生产设备运行时产生，单台设备噪声值为68-90dB(A)，具体噪声源噪声强度如表1-10。

表1-10  项目运营期主要设备噪声源强值

| 序号 | 设备名称 | 声级值 dB(A) | 台数 | 所在车间名称 | 距离厂界最近距离m |  |  |  | 治理措施 | 降噪效果 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |  |  |
| 1 | 成型机 | 70 | 15 | 2号楼 | 20 | 72 | 15 | 95 | 减振，厂房隔声 | 25 |
| 2 | 球磨机 | 70 | 12 |  | 18 | 78 | 12 | 98 |  | 25 |
| 3 | 包封机 | 70 | 3 |  | 25 | 75 | 20 | 95 |  | 25 |
| 4 | 剥线机 | 72 | 16 |  | 15 | 75 | 10 | 100 |  | 25 |
| 5 | 点胶机 | 68 | 8 |  | 18 | 80 | 18 | 105 |  | 25 |
| 6 | 端子机 | 68 | 10 |  | 15 | 75 | 20 | 105 |  | 25 |
| 7 | 风机 | 90 | 1 |  | 10 | 70 | 8 | 95 |  | 25 |
| 8 | 划片机 | 70 | 10 | 3号楼 | 10 | 128 | 25 | 45 |  | 25 |
| 9 | 切片机 | 72 | 24 |  | 20 | 125 | 20 | 48 |  | 25 |
| 10 | 风机 | 90 | 1 |  | 25 | 130 | 8 | 50 |  | 25 |

- 1.5固体废弃物

本项目营运期的固体废弃物有废电线废五金件及不合格产品等、废锡渣、废乙醇、废丙酮、废油渣、废桶、废活性炭、废树脂、生活垃圾及食堂废油脂，其中废五金件等、不合格产品、废锡渣、食堂废油脂、餐余垃圾及生活垃圾属于一般固废，废乙醇、废丙酮、废油渣、废桶、废活性炭、废树脂属于危险废物。

- ①废电线废五金件及不合格产品等：本项目生产过程中产生废电线、废五金件、不合格产品等，根据企业提供资料，废电线废五金件及不合格产品等产生量约为0.05t/a，不合格产品产生量为0.2t/a，即废电线废五金件及不合格产品等产生量为0.25t/a，收集后外售。

- ②废锡渣：本项目锡焊过程中，会产生废锡渣，根据企业提供资料，废锡渣产生量为锡条用量的2%，本项目锡条用量为3.2t/a，废锡渣产生量为0.06t/a根据物料平衡，焊接烟尘净化设备收集的锡渣为0.026t/a，本项目总锡渣产生量为0.086t/a，收集后厂家回收。

- ③废乙醇：本项目溶剂清洗过程中的有机溶剂，定期经回收机处理后再使用，回收过程中会有废溶剂产生，根据企业提供资料，废乙醇产生量为清洗用乙醇用量的4%，本项目用于清洗的乙醇为0.97t/a，即本项目废乙醇产生量为0.04t/a，根据《国家危险废物名录》，该部分危险废物的编号为HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物（900-403-06，工业生产中作为清洗剂或萃取剂使用后废弃的易燃易爆有机溶剂，包括正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚），暂存于厂区危险废物暂存库，委托有资质单位集中处理。

- ④废丙酮：本项目溶剂清洗过程中的有机溶剂，定期经回收机处理后再使用，回收过程中会有废溶剂产生，根据企业提供资料，废丙酮产生量为清洗用丙酮用量的4%，本项目用于清洗的丙酮为0.67t/a，即本项目废丙酮产生量为0.03t/a，根据《国家危险废物名录》，该部分危险废物的编号为HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物（900-402-06，工业生产中作为清洗剂或萃取剂使用后废弃的有毒有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮），暂存于厂区危险废物暂存库，委托有资质单位集中处理。

- ⑤废油渣：本项目需将部分产品放入测试油进行感温测试，测试油循环使用，测试油槽定期清理，清理过程会产生废油渣，根据企业提供资料，一部分废油渣产生量为测试油用量的5%，测试油用量为3.8t/a，即本项目废油渣产生量为0.19t/a，另一部分油渣为元件清洗废水隔油池产生的废油为0.059t/a，即本项目废油渣产生量为0.249t/a，根据《国家危险废物名录》，该部分危险废物的编号为HW08废矿物油与含矿物油废物（900-249-08，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物），暂存于厂区危险废物暂存库，委托有资质单位集中处理。

- ⑥废桶：本项目溶剂、测试油、助焊剂、环氧树脂等均采用桶装，项目产生废桶约1610个/a，废桶按1kg/个计，项目废甲醇桶及废漆桶产生量为1.61t/a，根据《国家危险废物名录》，该部分危险废物的编号为HW49其他废物（900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），暂存于厂区危险废物暂存库，委托有资质单位集中处理。

- ⑦废活性炭：本项目活性炭吸附处理的有机废气量为0.1905t/a，每吨活性炭约吸附0.3t有机废气，则本项目活性炭产生量为0.635t/a，考虑产生的有机废气量，则本项目废活性炭产生量为0.826t/a，委托资质单位处置。

- ⑧废树脂：项目去离子水制备过程中会产生废树脂，根据企业提供资料，废树脂产生量量为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》，该部分危险废物的编号为HW13有机树脂类废物（900-015-13，废弃的离子交换树脂），暂存于厂区危险废物暂存库，委托有资质单位集中处理。

- ⑨生活垃圾：本项目员工150人，按1kg/天·人计算，则生活垃圾产生量为37.2t/a，由环卫部门定期清运。

- ⑩食堂废油脂：本项目食堂废油脂主要为隔油池及油烟净化装置产生的废油脂，根据废水、废气工程分析，项目食堂废油脂产生量为0.08t/a，委托专门单位处理。

- 餐余垃圾：本项目人员用餐后产生餐余垃圾，没人每天约产生0.5kg餐余垃圾，则餐余垃圾产生量为1.86t/a，委托专门单位处理。

本项目固废产生及处置情况见表1-11。

表1-11固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 固废名称 | 固废属性 | 主要成分 | 产生情况 |  | 处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 核算方法 | 产生量t/a | 工艺 | 处置量t/a |  |
| 生产 | / | 废电线废五金件及不合格产品等 | 第Ⅰ类一般工业固体废物 | 电线、五金件 | 类比法 | 0.25 | / | / | 收集后外售 |
| 锡焊 | / | 废锡渣 |  | 锡及其化合物 | 产污系数法 | 0.086 | / | / | 厂家回收 |
| 溶剂清洗 | 清洗槽 | 废乙醇 | 危险废物 | 乙醇 |  | 0.04 | / | / | 委托有资质单位集中处理 |
|  |  | 废丙酮 |  | 丙酮 |  | 0.03 | / | / |  |
| 测试 | 测试油槽 | 废油渣 |  | 测试油 |  | 0.249 | / | / |  |
| 生产 | / | 废桶 |  | 桶 | 类比法 | 1.61 | / | / |  |
| 废气处理 | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 |  | 活性炭 | 物料衡算法 | 0.826 | / | / |  |
| 水制备 | 制水机 | 废树脂 |  | 树脂 | 类比法 | 0.1 | / | / |  |
| 员工 | / | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 产污系数法 | 37.2 | / | / | 环卫部门外运处理 |
| 食堂 | 油烟净化装置等 | 食堂废油脂 |  | 动植物油 | 物料衡算法 | 0.08 | / | / | 委托专门单位处理 |
| 食堂 | 员工用餐 | 餐余垃圾 |  | 动植物油 | 产污系数法 | 1.86 | / | / |  |

根据《国家危险废物名录》（2016）以及危险废物鉴别标准及《建设项目危险废物环境影响评价指南》，项目危险废物分析结果汇总表见表1-12。

表1-12 项目危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（吨/年） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废乙醇 | HW06 | 900-403-06 | 0.04 | 清洗槽 | 液 | 乙醇 | 乙醇 | 月 | I | 危险废物暂存 库 |
| 2 | 废丙酮 | HW06 | 900-402-06 | 0.03 | 测试油槽 | 液 | 丙酮 | 丙酮 | 月 | T,I |  |
| 3 | 废油渣 | HW08 | 900-249-08 | 0.249 | / | 液 | 测试油 | 测试油 | 月 | T,I |  |
| 4 | 废桶 | HW49 | 900-041-49 | 1.61 | 活性炭吸附装置 | 固 | 桶 | 沾染物 | 月 | T,In |  |
| 5 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 0.826 | 制水机 | 固 | 活性炭 | 吸附物 | 季 | T,In |  |
| 6 | 废树脂 | HW13 | 900-015-13 | 0.1 | 清洗槽 | 固 | 树脂 | 树脂 | 年 | T |  |

- 1.6物料平衡

- 1.6.1锡元素平衡

表1-13 锡元素平衡表

| 序号 | 入方 |  | 出方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锡条 | 3.152 | 工件表面 | 3.0601 |
| 2 |  |  | 有组织废气 | 0.0028 |
| 3 |  |  | 无组织废气 | 0.0031 |
| 4 |  |  | 锡尘（废气处理装置收集） | 0.026 |
| 5 |  |  | 锡渣 | 0.06 |
| 6 | 入方 | 3.152 | 出方 | 3.152 |

图1-6 锡元素平衡图

- 1.6.2乙醇平衡

表1-14 乙醇平衡表

| 序号 | 入方 |  |  | 出方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 用量 | 折纯 | 名称 | 折纯 |
| 1 | 助焊剂（95%乙醇） | 0.6 | 0.57 | 清洗槽循环 | 0.9173 |
| 2 | 无水乙醇（99.7%清洗） | 0.97 | 0.967 | 有组织废气 | 0.0908 |
| 3 | 无水乙醇（99.7%包封、固化） | 0.43 | 0.429 | 无组织废气 | 0.1009 |
| 4 |  |  |  | 废乙醇 | 0.04 |
| 5 |  |  |  | 废气处理吸收 | 0.817 |
| 6 | 入方 |  | 1.966 | 出方 | 1.966 |

图1-7 乙醇平衡图

- 1.6.3丙酮平衡

表1-15 丙酮平衡表

| 序号 | 入方 |  |  | 出方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 用量 | 折纯 | 名称 | 折纯 |
| 1 | 丙酮（99%清洗） | 0.67 | 0.6633 | 清洗槽循环 | 0.6267 |
| 2 | 丙酮（99%包封、固化） | 0.23 | 0.2277 | 有组织废气 | 0.0211 |
| 3 |  |  |  | 无组织废气 | 0.0234 |
| 4 |  |  |  | 废丙酮 | 0.03 |
| 5 |  |  |  | 废气处理吸收 | 0.1898 |
| 6 | 入方 |  | 0.891 | 出方 | 0.891 |

图1-8 丙酮平衡图

- 1.7项目“两本账”情况

表1-16 建设项目污染物“两本帐”一览表（t/a）

| 类别 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 接管量 | 排入外环境量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水量 | 3521.6 | 0 | 3521.6 | 3521.6 |
|  | COD | 1.13 | 0.445 | 0.685 | 0.176 |
|  | SS | 1.166 | 0.603 | 0.563 | 0.035 |
|  | 氨氮 | 0.037 | 0.007 | 0.03 | 0.018 |
|  | 总磷 | 0.007 | 0.001 | 0.006 | 0.002 |
|  | LAS | 0.08 | 0.056 | 0.024 | 0.002 |
|  | 石油类 | 0.074 | 0.059 | 0.015 | 0.004 |
|  | 动植物油 | 0.06 | 0.048 | 0.012 | 0.001 |
| 废气 （有组织） | 颗粒物 | 0.00045 | 0.0004 | / | 0.00005 |
|  | 锡及其化合物 | 0.0284 | 0.0256 | / | 0.0028 |
|  | VOCs | 1.2728 | 1.1455 | / | 0.1273 |
|  | 油烟 | 0.034 | 0.029 | / | 0.005 |
| 废气 （无组织） | 颗粒物 | 0.00005 | 0 | / | 0.00005 |
|  | 锡及其化合物 | 0.0031 | 0 | / | 0.0031 |
|  | VOCs | 0.1286 | 0 | / | 0.1286 |
| 固废 | 废电线废五金件及不合格产品等 | 0.25 | 0.25 | / | 0 |
|  | 废锡渣 | 0.086 | 0.086 | / | 0 |
|  | 废乙醇 | 0.04 | 0.04 | / | 0 |
|  | 废丙酮 | 0.03 | 0.03 | / | 0 |
|  | 废油渣 | 0.249 | 0.249 | / | 0 |
|  | 废桶 | 1.61 | 1.61 | / | 0 |
|  | 废活性炭 | 0.826 | 0.826 | / | 0 |
|  | 废树脂 | 0.1 | 0.1 | / | 0 |
|  | 生活垃圾 | 37.2 | 37.2 | / | 0 |
|  | 食堂废油脂 | 0.08 | 0.08 | / | 0 |
|  | 餐余垃圾 | 1.86 | 1.86 | / | 0 |

# 2、污染防治措施

- 2.1废水防治措施

本项目废水主要为生产清洗废水、水喷淋装置废水、员工生活污水及食堂含油废水，元件清洗废水经污水处理装置预处理、芯片清洗废水经沉淀池+絮凝沉淀池预处理、生活污水经化粪池预处理、食堂含油废水依托南京时恒敏感元件有限公司的隔油池+化粪池预处理后，与水喷淋装置废水一起经南京时恒敏感元件有限公司地埋式污水处理设备处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮和TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）后，接管园区污水管网，排入湖熟集镇污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后，排入句容河。

2.1.1元件清洗废水污水处理装置

本项目元件清洗废水经污水处理装置预处理，清洗废水为一次性排放进入企业现有收集池，现拟将收集池中的废水通过水泵提至新增的气浮装置中，投加絮凝剂提高气浮去除效果，通过气浮处理后能够去除废水中的大部分悬浮物、LAS等洗涤剂成分以及小部分COD，气浮出水自流进入臭氧氧化塔，臭氧具有强氧化作用，能过氧化废水中的有机物、清洁剂等，去除COD，氧化塔出水进入企业原有生化处理系统与生活污水一起进行处理，通过微生物的分解作用进一步去除废水中的有机污染物，经生化处理后的废水可达标接管排放，元件清洗废水污水处理装置工艺流程图如下：

图2-1 元件清洗废水污水处理装置工艺流程图

2.1.2沉淀池+絮凝沉淀池

本项目芯片清洗废水经沉淀池+絮凝沉淀池处理，沉淀渣收集后回用于生产，沉淀池可去除密度大于水的金属氧化物颗粒，絮凝沉淀可去除密度小于水的金属氧化物颗粒，经沉淀池+絮凝沉淀池处理后SS的去除效率可达75%，处理后废水水质可达接管标准《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮和TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准），本项目芯片清洗废水采用沉淀池+絮凝沉淀池预处理可行。

2.1.3化粪池

本项目生活污水经化粪池处理，化粪池是将生活污水分格沉淀及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后做为污泥被清掏。生活污水B/C值比较高，可生化性好。化粪池对于COD及SS的去除率可达40%及50%。本项目依托南京时恒敏感元件有限公司化粪池，处理效率COD及SS分别为14.3%及20%。

2.1.4隔油池

隔油池的工作原理就是按照油脂阻集器为箱体结构，可埋设在地下或者地面上，防滑箱盖开启后，污水经入口流入残渣阻集室，留下固体物质，污水经过隔板下缘流入油脂阻集室，经重力分离大量油脂浮于表面，脱油污水经隔板下缘流入油脂阻集室。利用自然上浮，分离去除含油污水中浮油的构筑物，废水从一端进入，从另一端流出，由于池内水平流速很小，相对密度小于1.0而粒径较大的油品杂质在浮力的作用下上浮，并且，聚集在池的表面，通过设在池表面的集油管和刮油机收集浮油。而相对密度大于1.0的杂质沉于池底。项目采用一级隔油池对牵伸槽定期更换废水，根据《水处理构筑物设计与计算》（北京，化学工业出版社，2004年，尹士君，李亚风）所述，三级隔油池隔油效率约为80%。项目食堂含油废水产生量为595.2t/a（2.4m³/d），隔油池废水力停留时间通常为1h，食堂含油废水产生时间约3h/d，项目隔油池总容量不得小于0.8m³。本项目依托南京时恒敏感元件有限公司食堂及隔油池，隔油池容量1.5m³，已用容量0.5m³，余量可满足本项目的需求，因此，依托南京时恒敏感元件有限公司隔油池可行。

2.1.5依托南京时恒敏感元件有限公司地埋式污水处理设施可行性分析

- 南京时恒敏感元件有限公司地埋式污水处理装置日处理量为75m³/d，目前处理量约50m³/d，本项目废水量为14.2m³/d（3521.6t/a），余量25m³/d可满足本项目的需求。项目废水中主要含有COD、SS、氨氮、总磷、LAS、石油类、动植物油等常规指标，且浓度较小，南京时恒敏感元件有限公司地埋式污水处理装置主要采用A/O生化处理措施，对本项目废水有较好的处理能力。且目前南京时恒敏感元件有限公司地埋式污水处理装置出水稳定，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮和TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）（附件11，监测报告）。因此本项目废水依托南京时恒敏感元件有限公司地埋式污水处理设施处理可行。

- 目前南京南京时恒敏感元件有限公司在金阳路设置一个雨水排口、一个污水排口，本项目废水依托京时恒敏感元件有限公司地埋式污水处理设施处理后，依托污水排口进入园区污水管网，接管湖熟集镇污水处理厂。

2.1.6废水治理措施成功运行实例

南京时恒敏感元件有限公司主要生产电子元件，主要废水为元件清洗废水、生活污水、食堂含油废水，主要污染因子为COD、SS、氨氮、总磷、动植物油等，经厂区地埋式污水处理装置，工艺为A/O生化处理，厂区出水浓度为动植物油1.46mg/L、SS80mg/L、总氮4.08mg/L、pH7.25、COD242mg/L、氨氮1.22mg/L、总磷1.97mg/L，均可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮和TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）。

2.1.7湖熟集镇污水处理厂接管可行性分析

湖熟集镇污水处理厂位于南京市江宁区湖熟街道大西圩。2013年投入使用，主要处理湖熟工业集中区及周边居民工业、生活污水，2016年进行了提标改造，处理能力为6000t/d，其中工业污水3600t/d，生活污水2400t/d，目前采用的工艺是“预处理+A2O+高密度沉淀池+无阀滤池+消毒”，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，具体工艺流程见图2-2。

本项目废水接管湖熟集镇污水处理厂可行性分析如下：

项目废水中主要含有COD、SS、氨氮、总磷、动植物油、LAS、石油类等常规指标，均可达到接管标准，可生化性好，污水处理厂对本项目废水去除效果较好，能做到达标排放，因此本项目废水经市政污水管网接入湖熟集镇污水处理厂集中处理，从水质角度考虑是可行的。

本项目建成后全厂废水排放水量为14.2m3/d，占污水处理厂处理量的0.23%，在湖熟集镇污水处理厂的处理容量范围之内，对其正常运行几乎没有冲击影响。

本项目位于湖熟工业集中区，废水通过市政污水管网可以排入湖熟集镇污水处理厂处理。

综上所述，本项目废水排放在水质、水量上均满足污水处理厂的接管标准，从运行时间、处理余量、管网铺设、接管要求等方面具备接管可行性。

因此，本项目废水经湖熟集镇污水处理厂处理后达标排放，对地表水环境影响较小。

图2-2  湖熟集镇污水处理工艺流程图

- 2.2废气防治措施

2.2.1废气防治措施

本项目产生废气主要为焊接废气、溶剂清洗废气、包封灌封废气、固化废气、烧银废气、烧结废气及食堂油烟。

本项目焊接废气经焊接废气处理装置处理后与溶剂清洗废气、包封灌封废气、固化废气、烧结废气一起经水喷淋装置+活性炭吸附装置处理后由3号楼顶25米高排气筒（1#）高空排放；烧银废气经水喷淋装置+活性炭吸附装置处理后由2号楼顶15米高排气筒（2#）高空排放。

焊接烟尘净化设备对颗粒物、锡及其化合物的处理效率为90%，水喷淋装置+活性炭吸附装置处理效率为90%，工作时间均为1984h/a，风机风量均为5000m³/h。

本项目依托南京时恒敏感元件有限公司食堂，本项目油烟废气经南京时恒敏感元件有限公司油烟净化装置处理后，经时恒敏感油烟排口高空排放，油烟去除率为85%。

废气处理流程见图2-3。

图2-3 废气处理工艺流程图

（1）集气罩

从废气源头捕捉废气，从而进行有效地收集，捕集率不小于90%，大大减小了无组织废气在车间的排放量。

- 焊接烟尘净化设备

焊接烟尘净化器用于焊接、抛光、切割、打磨等工序中产生烟尘和粉尘的净化以及对稀有金属、贵重物料的回收等，可净化大量悬浮在空气中对人体有害的细小金属颗粒。具有净化效率高、噪声低、使用灵活、占地面积小等特点。

焊烟废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气又经活性碳过滤器吸附进一步净化后经出风口达标排出。焊接烟尘净化设备对焊接废气中颗粒物、锡及其化合物的去除率可达90%。

- 水喷淋装置

本项目水喷淋装置主要用于处理乙醇、丙酮气体，两种气体水溶性较好，拟添加水喷淋装置去除，水喷淋装置效率可达90%，本项目按75%计。

吸收净化气态污染物的主体设备是吸收装置，包括各种类型的吸收塔、文丘里洗涤器、鼓泡反应器等。在吸收装置中，含有可被吸收的污染物A的混合气体与吸收剂S逆流(或顺流)接触，完成吸收过程，被净化了的气体(不被溶解的组分B和剩余的A)和吸收液(含有A和S)，分别排出装置之外作进一步的处理。气态污染物的净化效率，与吸收装置的结构、性能和吸收过程中的气液平衡有相当大的关系。 吸收过程进行的方向与极限取决于溶质在气液两相中的平衡关系。对于任何气体，在一定条件下，在某种溶剂中溶解达到平衡时，其在气相中的分压是一定的，称之为平衡分压，用p*表示。在吸收过程中，当气相中溶质的实际分压p高于其与液相成平衡的溶质分压时，即p> p* 时，溶质便由气相向液相转移，于是发生了吸收过程。 
     在一些酸碱废水中可以添加一些特定的药剂,促进废气废水的反应,降低废水的污染物.在吸收操作中，伴有显著化学反应的吸收过程称为化学吸收。例如，用NaOH、Na2CO3、或NH3OH等的水溶液吸收CO2、SO2或H2S等，均属化学吸收。经过喷淋塔的喷淋,水洗,吸收以后,通过离心风机的动力吧处理后的弱污染废气排放处理,对工艺要求高的还可以加光解处理,活性炭吸附或者催化燃烧等工艺。 本项目水喷淋装置主要用于处理乙醇、丙酮气体，水溶性好，无需添加药剂。

水喷淋装置优点：工艺简单，造价低，运行费用少，安装方便。 性能稳定，除尘效率高，脱硫效果好。 使用寿命长，维修方便，操作管理简单，无特别技术要求。 适应性强，特别适应水溶性含尘气体。 选用广泛，适用各风量及各行业。对含尘气体无要求。

水喷淋装置处理流程见图2-4。

图2-4  水喷淋装置原理示意图

（4）活性炭吸附装置

本项目废气量不大，颗粒物、锡及其化合物浓度极低，VOCs浓度较低的；活性炭吸附法对此具有良好的吸附能力，拟添加活性炭吸附装置，活性炭处理效率可达70%，本项目按60%计。本项目产生的有机废气采用活性炭吸附装置进行处置, 活性炭吸附处理原理与处理流程见图2-5。

图2-5  活性炭吸附装置原理示意图

当有机废气气体由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此，当固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附。废气经活性炭吸附后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。

活性炭吸附具有独特的性能与特点：

①活性炭过滤器—采用高吸附性的活性的炭纤维为滤材，采用褶形结构，大大增加有效过滤面积，外框和支撑架可重复使用，更换过滤器时，仅需更换活性炭材料，大大节省费用，吸附能力强、低阻力。

②活性炭是一种高效吸附材料，具有发达的微孔结构、吸附容量大、吸脱附速度快、耐热、耐酸碱。用活性炭制作过滤器的材料，对空气中的有毒气体和有害细菌有良好的吸附和杀除能力，能有效地去除空气中的粉尘和各种有害恶臭物质。

活性炭为新型吸附材料，具有床层分布均匀、稳定、比表面积大、吸附周期长、气流比降小，阻力小于1000Pa(100mmH2O)，且有优越的动力学性能，适合在大风量下使用。系统装置运行操作简单、稳定、可靠。

2.2.2废气防治措施成功运行实例

根据厦门市三宝盈科电子有限公司热敏电阻、微波介质材料与器件生产建设项目竣工环境保护验收监测报告，该项目预烧、烧结、烧银烟气、包封、浸漆、烘干及打标废气采用集气设施+喷淋处理设施+排气筒处理后，非甲烷总烃、丙酮的排放浓度及排放速率均符合《厦门市大气污染物排放标准》（DB35/323-2011）表1的标准限值。

- 2.3噪声防治措施

本项目主要噪声设备为成型机及废气处理装置风机，在运行过程中采取以下降噪措施：

①尽量购买低噪声源强设备；

②高噪声设备尽量安装在室内，生产车间生产时关闭门窗，隔声量不低于15dB(A)；可增设减震垫和隔音罩，隔声量约10dB（A）；

③合理布局高噪声设备，尽量远离厂界，确保厂界噪声达标。

- 2.4固体废弃物防治措施

本项目营运期的固体废弃物有废电线废五金件及不合格产品等、废锡渣、废乙醇、废丙酮、废油渣、废桶、废活性炭、废树脂、生活垃圾及食堂废油脂，其中废五金件等、废锡渣、生活垃圾、餐余垃圾及食堂废油脂属于一般固废，废乙醇、废丙酮、废油渣、废桶、废活性炭、废树脂、属于危险废物。

废电线废五金件及不合格产品等收集后外售；废锡渣厂家回收；废乙醇、废丙酮、废油渣、废桶、废活性炭、废树脂委托有资质单位集中处理；生活垃圾委托环卫部门统一清运；餐余垃圾及食堂废油脂委托专门单位处理。厂区东北侧设置一处约6m2一般固废暂存库及2号楼一层设置一处约10m2危险废物暂存库。

表2-1项目固体废物利用处置方式评价表

| 序号 | 名称 | 属性 | 产生工序 | 危险类别 | 废物代码 | 危险特性 | 产生量（t/a） | 利用处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废电线废五金件及不合格产品等 | 一般固废 | 生产 | / | / | / | 0.25 | 收集后外售 |
| 2 | 废锡渣 |  | 焊接 | / | / | / | 0.086 | 厂家回收 |
| 3 | 废乙醇 | 危险废物 | 溶剂清洗 | HW06 | 900-403-06 | I | 0.04 | 委托有资质单位集中处理 |
| 4 | 废丙酮 |  | 溶剂清洗 | HW06 | 900-402-06 | T,I | 0.03 |  |
| 5 | 废油渣 |  | 测试 | HW08 | 900-249-08 | T,I | 0.249 |  |
| 6 | 废桶 |  | 生产 | HW49 | 900-041-49 | T,In | 1.61 |  |
| 7 | 废活性炭 |  | 废气处理 | HW49 | 900-041-49 | T,In | 0.826 |  |
| 8 | 废树脂 |  | 水制备 | HW13 | 900-015-13 | T | 0.1 |  |
| 9 | 生活垃圾 | 一般固废 | 员工 | / | / | / | 37.2 | 环卫部门外运处理 |
| 10 | 食堂废油脂 |  | 食堂 | / | / | / | 0.08 | 委托专门单位处理 |
| 11 | 餐余垃圾 |  | 食堂 | / | / | / | 1.86 |  |

本项目危险废物暂未委托处置单位，本项目产生危险废物后应尽早委托处置单位对产生的危险废物进行收集处置。

（1）一般固废环境影响分析

项目拟设置的一般固废堆场，用于暂存生产过程中产生的一般固废，一般工业固废的暂存场所应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求建设，具体要求如下：

①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。

②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。

③为防止雨水径流进入贮存场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。

④应设计渗滤液集排水设施。

⑤为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施。

⑥为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。

（2）危险废物环境影响分析

项目拟设置的危废暂存库用于暂存生产过程中产生的危险废物，并委托有资质的第三方单位上门收集。本项目设置的危废暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行了设置，具体情况如下：

①废物贮存设施按《环境保护图形标志（GB15562－1995）》的规定设置警示标志；

②废物贮存设施周围设置围墙或其它防护栅栏；

③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；

④废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

综上，本项目固体废弃物均得到有效处理，不产生二次污染，对周围环境影响较小。